| Nom : | Prénom : | Groupe : |
| --- | --- | --- |

Examen de synthèse  S2 / L3-GP- Procédés cryogéniques

I- Questions  de cours

- Donner une définition simple (en 2 à 3 mots)  des termes suivants

|  |  | Barème |
| --- | --- | --- |
| - Cryogénie |  | 0,5 |
| - Supraconductivité |  | 0,5 |
| - Superfluidité, |  | 0,5 |
| - Vide technique |  | 0,5 |
| - Vide industriel |  | 0,5 |
| - CNTP |  | 0,5 |
| - Gaz homogène et isotrope |  | 0,5 |
| - Collision élastique |  | 0,5 |
| - F(v) |  | 0,5 |
| - vp |  | 0,5 |
| - vm |  | 0,5 |
| - vq |  | 0,5 |
| - libre parcours moyen |  | 0,5 |
| 14- Section d’interaction efficace |  | 0,5 |
| - Conductance |  | 0,5 |
| 16- Dans le vide, le régime d’écoulement et définit par le nombre de |  | 0,5 |
| 17- Régime laminaire, |  | 0,5 |
| 18- Régime moléculaire, |  | 0,5 |
| 19- Régime de Knudsen |  | 0,5 |
| 20- R 744 |  | 0,5 |
| 21- 𝝁𝑱𝑻, |  | 0,5 |
| 22- μJT < 0 |  | 0,5 |
| 23-μJT > 0 |  | 0,5 |
| 24- μJT = 0 |  | 0,5 |
| - Température d’inversion maximale |  | 0,5 |
| - Les hydrocarbures halogénés font désormais l’objet d’interdiction totale en raisons de : | 1- 2- 3- | 0,5 |

- Expliquer l’influence  de la température et de la masse  sur la distribution des vitesses de  Maxwell-Boltzmann sans donner les schémas.

| Influence de la température ( T) | Influence de la masse (m) | Barème |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 |

C- Classer les fluides frigorigènes cités ci-dessous selon leurs degrés d’inflammabilités.

| R717 , R290 et R134a | R22 , R12 et R600a | Barème |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 |

D-  Dans le cycle  idéal de liquéfaction (cycle de Linde), la pression requise à la température ambiante (point 1), pour assurer que le gaz passant à travers le détendeur soit liquéfié (point f), est extrêmement élevée, de l'ordre de 70000 MPa (point 2), pour l'azote. Est-ce que cette  compression est réalisable? Justifier votre réponse ?

| 1- 2- | 0,5 |
| --- | --- |

E- Pourquoi la détente réversible et isentropique (2→f) dans la turbine  n'est pas pratique ?

| 1- 2- | 0,5 |
| --- | --- |

F-  Quel est le dispositif  introduit dans les liquéfacteurs de plus grande échelle servant à détendre un grand pourcentage du gaz pressurisé ? Justifier votre réponse ?

| 1- 2- | 1 |
| --- | --- |

II- Applications

| Exercice n°1 | Barème |
| --- | --- |
| - Quelle est l'énergie cinétique moyenne d'une molécule de gaz à 20 ºC? | 1 |
| - Trouver la vitesse quadratique moyenne vq=vrms d'une molécule d'azote N2 à cette température. | 1 |

Données : M(Azote)=14, 0067 x 10-3 kg/mol.

| Exercice n°2 | Barème |
| --- | --- |
| - Calculer le libre parcours moyen (λ) des molécules d'oxygène dans un volume où règne une très faible pression P=10Pa et une température T=290 K. On considère que le diamètre des molécules d0 = 3. | 1 |
| - Calculer le libre parcours moyen (λ) d’un gaz idéal de volume V= 20 cm3, constitué de 25 molécules identiques et supposées sphériques de diamètre d0= 2,48. | 1 |

Données : M(Oxygène)=16, 0067 x 10-3 kg/mol                          .

| Réponse n°1 | Réponse n°2 |
| --- | --- |

Note 1: Choisir un exercice parmi les deux exercices  cités ci-dessus.

Note 2 : Nom et prénom de l’étudiant (e) en MAJUSCULE

Note 3 : Répondez sur le sujet et renvoyer le à l’e-mail suivant :   cryog2020@yahoo.com                              Bon courage