Université YAHIA FARES Médéa	                                                             Année Universitaire 2013-2014

Faculté des Sciences et Technologie

Département de Génie de la Matière  –  Section : Génie Civil

## 1ère année Master – Structures

## Module : Béton Armé 1

# Série d’Exercices - Les Planchers (Méthode forfaitaire)

Exercice N°1 :

Soit un panneau de dalle simple et simplement appuyé sur les 2 côtés opposés parallèlement à lx et libre sur les 2 côtés opposés à ly.

- Déterminer les moments de flexion dans ce panneau

- Déterminer le ferraillage nécessaire pour équilibrer ces moments

Données :  lx = 4 m   ;   ly = 4,5 m   ;   h = 15 cm   ;   e = 1,5 cm

G = 4 KN/m²   ;   Q = 6 KN/m²   ;   fc28 = 20 MPa   ;   FeE400   ;   Fissuration peu nuisible

Exercice N°2 :

Soit un panneau de dalle simple et simplement appuyé sur les 2 côtés opposés parallèlement à ly et libre sur les 2 côtés opposés à lx.

- Déterminer les moments de flexion dans ce panneau

- Déterminer le ferraillage nécessaire pour équilibrer ces moments

Données :  lx = 3 m   ;   ly = 4 m   ;   h = 10 cm   ;   e = 1 cm

G = 3 KN/m²   ;   Q = 5 KN/m²   ;   fc28 = 25 MPa   ;   FeE400   ;   Fissuration peu nuisible

Exercice N°3 :

Soit un panneau de dalle encastré sur les 2 côtés opposés parallèlement à lx et libre sur les 2 côtés opposés à ly.

- Déterminer les moments en travée et aux appuis de ce panneau

- Déterminer le ferraillage nécessaire pour équilibrer ces moments

Données :  lx = 3 m   ;   ly = 8 m   ;   h = 12 cm   ;   e = 1,5 cm

G = 3 KN/m²   ;   Q = 5 KN/m²   ;   fc28 = 25 MPa   ;   FeE400   ;   Fissuration peu nuisible

Exercice N°4 :

- Calculer les moments en travée et aux appuis d’un panneau de dalle continue qui reçoit une charge permanente autre que son poids propre égale à 2 KN/ml, et une surcharge d’exploitation égale à 3 KN/m²

- Déterminer le ferraillage complet de ce panneau de dalle.

Données :  lx = 2,5 m   ;   ly = 8 m   ;   h = 10 cm   ;   e = 1 cm

fc28 = 25 MPa   ;   FeE400   ;   Fissuration peu nuisible

Exercice N°5 :

Soit un panneau de dalle continue de 8 cm d’épaisseur et de lx=4 m et ly=5 m, reçoit une charge permanente autre que son poids propre égale à 3 KN/m² et une charge d’exploitation égale à 4 KN/m²

- Déterminer les moments de flexion du panneau, si ce dernier est un panneau intermédiaire suivant les deux directions

- Déterminer les moments de flexion du panneau, si ce dernier est un panneau de rive suivant les deux directions

Données :    e = 1 cm   ;     fc28 = 25 MPa   ;   FeE400   ;   Fissuration peu nuisible

Exercice N°6 :

Déterminer les armatures dans un panneau de dalle continue de dimensions lx=3,6 m, ly=7,2m supportant un revêtement de 500 N/m² et une surcharge d’exploitation égale à 5000 N/m²

Données :    h = 8 cm   ;   e = 1 cm   ;     fc28 = 25 MPa   ;   FeE400   ;   Fissuration peu nuisible

Exercice N°7 :

Soit un panneau de dalle encastré suivant les 2 côtés parallèles à ly et simplement appuyé suivant les 2 côtés parallèles à lx et soumis à deux charges uniformément réparties G et Q

- Déterminer aux deux Etats Limites, Ultime et de Service, à l'aide de la Méthode forfaitaire si applicable, les moments en travée et aux appuis ainsi que l’effort tranchant dans ce panneau.

- Calculer les armatures et leurs espacements.

- Déterminer les armatures transversales si nécessaires.

Données :  G = 3 KN/m² (y compris le poids propre)   ;    Q = 5 KN/m²   ;   h = 12 cm  ;  Enrobage  e = 1,5 cm  ;  Fissuration peu nuisible  Béton : fc28 = 20 MPa      Acier : FeE 400

# Série d’Exercices - Les Planchers (Méthode forfaitaire) – Suite -

Exercice N°8 :

| 1 1/ 2/ 3/ | Soit le panneau hachuré du plancher de dalle pleine et continue (Figure ci-contre). La dalle a une hauteur h et est soumise à un système de charges uniformément réparties. Déterminer aux deux Etats Limites, Ultime et de Service, à l'aide de la Méthode forfaitaire si applicable, les moments en travée et aux appuis ainsi que l’effort tranchant dans ce panneau. - Calculer les armatures et leurs espacements. - Déterminer les armatures transversales si nécessaires. | x lx = 3 m y ly = 9 m |
| --- | --- | --- |

Données :

G = 9 KN/m² (y compris le poids propre)   ;    Q = 5 KN/m²

h = 13 cm  ;  Enrobage  e = 1,5 cm  ;  Fissuration peu nuisible

Béton : fc28 = 30 MPa      Acier : FeE 500

Exercice N°9 :

| 1 1/ 2/ 3/ | Soit le panneau de dalle pleine de hauteur h soumis à un système de charges uniformément réparties (Figure ci-contre). Le panneau repose simplement sur ses côtés AB et CD et est encastré sur les côtés BC et AD. - Déterminer, à l'aide de la Méthode forfaitaire si applicable, les moments de flexion à l’ELU (uniquement). - Calculer les armatures et leurs espacements. - Déterminer les armatures transversales si nécessaires. | A B lx D C ly |
| --- | --- | --- |

Données :

G = 7 KN/m²    ;    Q = 4,5 KN/m²   ;    lx = 2,5 m   ;    ly = 7 m

Béton : fc28 = 20 MPa      Acier : FeE 500

Epaisseur de la dalle  h = 15 cm          Enrobage  e = 2,5 cm

Exercice N°10 :

Déterminer la charge maximale P que peut supporter la dalle sans risque de poinçonnement

Données :    h = 25 cm  ;  Epaisseur de la couche de revêtement e = 6 cm

Surface d’application de la charge concentrée axb = 30 x 40 cm   ;   fc28 = 25 MPa

Exercice N°11 :

Déterminer la hauteur minimale h de la dalle qui pourra supporter une charge concentrée P sans risque de poinçonnement

Données :    P = 80 KN  ;  Surface d’application de la charge concentrée axb = 15 x 20 cm   ;   fc28 = 25 MPa

Dalles rectangulaires uniformément chargées articulées sur leur contour

| ρ=lxly | ELU  = 0 |  | ELS  = 0,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | y |
| 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 | 0,1101 0,1088 0,1075 0,1062 0,1049 0,1036 0,1022 0,1008 0,0994 0,0980 0,0966 0,0951 0,0937 0,0922 0,0908 0,894 0,0880 0,0865 0,0851 0,0836 0,0822 0,0808 0,0794 0,0779 0,0765 0,0751 0,0737 0,0723 0,0710 0,0697 0,0684 0,0671 0,0658 0,0646 0,0633 0,0621 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0561 0,0550 0,0539 0,0528 0,0517 0,0506 0,0496 0,0486 0,0476 0,0466 0,0456 0,0447 0,0437 0,0428 0,0419 0,0410 0,0401 0,0392 0,0384 0,0376 0,0368 | 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2582 0,2703 0,2822 0,2948 0,3075 0,3205 0,3338 0,3472 0,3613 0,3753 0,3895 0,4034 0,4181 0,4320 0,4471 0,4624 0,4780 0,4938 0,5105 0,5274 0,5440 0,5608 0,5786 0,5959 0,6135 0,6313 0,6494 0,6678 0,6864 0,7052 0,7244 0,7438 0,7635 0,7834 0,8036 0,8251 0,8450 0,8661 0,8875 0,9092 0,9322 0,9545 0,9771 1,0000 | 0,1121 0,1110 0,1098 0,1087 0,1075 0,1063 0,1051 0,1038 0,1026 0,1013 0,1000 0,0987 0,0974 0,0961 0,0948 0,0936 0,0923 0,0910 0,0897 0,0884 0,0870 0,0857 0,0844 0,0831 0,0819 0,0805 0,0792 0,0780 0,0767 0,0755 0,0743 0,0731 0,0719 0,0708 0,0696 0,0684 0,0672 0,0661 0,0650 0,0639 0,0628 0,0617 0,0607 0,0596 0,0586 0,0576 0,0566 0,0556 0,0546 0,0537 0,0528 0,0518 0,0509 0,0500 0,0491 0,0483 0,0474 0,0465 0,0457 0,0449 0,0441 | 0,2854 0,2924 0,3000 0,3077 0,3155 0,3234 0,3319 0,3402 0,3491 0,3580 0,3671 0,3758 0,3853 0,3949 0,4050 0,4150 0,4254 0,4357 0,4462 0,4565 0,4672 0,4781 0,4892 0,5004 0,5117 0,5235 0,5351 0,5469 0,5584 0,5704 0,5817 0,5940 0,6063 0,6188 0,6315 0,6447 0,6580 0,6710 0,6841 0,6978 0,7111 0,7246 0,7381 0,7518 0,7655 0,7794 0,7933 0,8074 0,8216 0,8358 0,8502 0,8646 0,8799 0,8939 0,9087 0,9236 0,9385 0,9543 0,9694 0,9847 1,0000 |