Explorations en ORL

EXPLORATION DE L’OREILLE

- exploration fonctionnelle de l’audition

- acoumétrie instrumentale

- la conduction aérienne CA : explore l’ensemble de l’appareil auditif (du CAE aux centres nerveux)

- la conduction osseuse CO : explore la conduction osseuse  (OI + voies nerveuses)

- épreuve de Weber : explore la conduite osseuse

- le pied du diapason vibrant est appliqué sur le front

- épreuve de Schwabach : mesure la conduction osseuse

- le pied du diapason vibrant est appliqué sur la mastoïde

- épreuve de Rinne : compare la conduction aérienne CA et osseuse CO

- le pied du diapason vibrant est appliqué d’abord sur la mastoïde, lorsqu’il n’est plus entendu on présente ses branches vibrantes devant le pavillon de l’oreille

- épreuve de Lewis : compare la CO (diapason sur mastoïde) et la conduction cartilagineuse (diapason sur le tragus)

| Acoumétrie instrumentale | Audition normal | Surdité transmission | Surdité perception |
| --- | --- | --- | --- |
| épreuve de Weber (CO) | Le son est perçu de façon symétrique | Son latéralisé du coté atteint | Son latéralisé du coté sain |
| épreuve de Schwabach (CO) | Durée de perception des vibrations : 20s | Durée ↗ | Durée ↘ |
| épreuve de Rinne | CA > CO (Rinne +) | CA < CO (Rinne -) | CA > CO mais intensité faible (Rinne +) |
| épreuve de Lewis | CO < CC (Lewis -) | CO > CC (Lewis +) = otospongiose | CO < CC (Lewis -) |

- audiométrie tonale : examen subjectif réalisé dans une cabine isolante à l’aide d’un audiomètre

- but : déterminer les seuils audiométriques

- la fréquence des sons graves : 125-250-500 hertz

- la fréquence des sons aigus : 2000-4000-6000-8000 hertz

- l’intensité est exprimée en Db = amplitude de chaque vibratioin

- on débute l’examen par la meilleure oreille par une fréquence de 1000hertz

- on passe ensuite aux sons aigus puis graves

- on règle la fréquence à 1000hertz puis on ↗ progressivement l’intensité (db) => exple si le patient répond à 40db on dit que son déficit est de 40db

- on note sur un graph les résultats obtenus

  - sujet normal : les 2 courbes (CA et CO) sont confondues et sont situées sur le 0

  - surdité de perception : les 2 courbes restent superposées mais ↘ au dessous du 0

  - surdité de transmission : la CO n’est pas altérée mais la CA est ↘

  - surdité mixte : les courbes sont séparées pour les fréquences graves (ST) puis elles fusionnent pour les formes aigues (SP)

- audiométrie vocale : examen subjectif qui consiste à étudier l’intelligibilité des mots émis à des fréquences et intensités différentes

- impédancemétrie :

- tympanométrie : explore la mobilité du tympan et de la chaine ossiculaire

- pic de pression normale = -200 à +200

- étude du reflexe stapedien : une stimulation sonore de 70db au dessus du seuil auditif entraine une contraction bilatérale des muscles de l’étrier => reflexe de protection de d’oreille interne

- potentiel évoqué auditif PEA : examen objectif qui consiste à enregistrer l’activité électrique de l’oreille interne et des voies nerveuses auditives => dépistage du neurinome du VIII

- otoémission acoustique : à l’état normal l’oreille interne produit des sons de faible intensité

- électrocochléographie

- Imagerie : RX, TDM des rochers +++, IRM

- Otoendoscopie

EXPLORATION RHINOLOGIQUE

- endoscopie des fosses nasales

- imagerie du massif facial

- Rx des sinus : 4 incidences

- nez-front-plaque : visualise les sinus frontaux

- nez-menton-plaque (incidence de Blondeau) : visualise les sinus maxillaires

- incidence de profil : sinus sphénoïdaux

- incidence axiale de Hirtz (occiput-plaque) : visualise le cavum

- TDM : examen de choix

- IRM : permet de distinguer entre les tissus inflammatoires, tumoraux et les rétentions liquidiennes

- explorations fonctionnelles de la respiration nasale : rhinomanométrie, sinusomanométrie

EXPLORATION DU LARYNX

- laryngoscopie

- laryngoscope indirecte au miroir : examen de base

- laryngoscope directe

- nasofibroscope : examen directe du larynx et pharynx

- imagerie : TDM, IRM