1. Définitions :

- danger : propriété intrinsèque à une substance, à un système qui peut conduire à un dommage ;

- situation de danger : situation caractérisée par la coexistence, éventuellement temporaire, d’un élément de danger en interaction potentielle avec un « élément vulnérable » susceptible de subir des dommages ;

- risque accidentel : il caractérise la survenue du dommage potentiel lié à une situation de danger. Il est habituellement défini par deux éléments : la probabilité de survenue du dommage et la gravité des conséquences.

## Exemples de dangers et de leurs effets :

| ## situations au travail | ## Exemple de danger | ## Exemple de préjudice |
| --- | --- | --- |
| ## Chose | ## Couteau | ## Coupure |
| ## Substance | ## Benzène | ## Leucémie |
| ## Matière | ## Amiante | ## Mésothéliome |
| ## Source d'énergie | ## Électricité | ## Choc, électrocution |
| ## Condition | ## Plancher glissant | ## Chutes |
| ## Procédé | ## Soudage | ## Maladie des fondeurs de laiton |
| ## Pratique | ## Exploitation minière en roche dure | ## Silicose |

## 2. La sécurité à l’entreprise ?

Pour une société exerçant des activités industrielles, vouloir assurer la maîtrise des risques liés à ses activités signifie, au premier chef, que les préoccupations correspondantes figurent au nombre de ses objectifs et sont déclarées comme telles.

De façon générale, cela signifie qu’en premier lieu l’entreprise se dote en la matière :

- d’abord, d’une politique définissant les valeurs et objectifs correspondants ;(liés à la sécurité)

- ensuite, d’une organisation et de moyens ;

- enfin, d’un ensemble de méthodes et procédures.

Par ailleurs, prétendre avoir la maîtrise d’un système suppose que l’on dispose des connaissances nécessaires pour en avoir une compréhension convenable.

Et que l’on a su définir et mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles permettant d’en contrôler le fonctionnement et de réagir aux événements imprévus.

Ainsi de façon générale, vouloir assurer la maîtrise des risques liés à un process, une activité, ou à un produit suppose dans l’ordre que :

- l’on dispose des connaissances nécessaires qui concernent le process, l’activité, ou le produit;

- l’on se soit formé un jugement au regard de ces connaissances, des règles établies et d’un système de valeurs qui a cours.

- l’on adopte en conséquence une décision par rapport à cela.

- l’on procède ensuite à la mise en œuvre de cette décision, dans le respect des éléments qui ont déterminer cette décision.

L’évaluation du risque est constituée des  deux premières étapes .

La maîtrise du risque est constituée par les deux dernières étapes.

## 3. Principes de maitrise des risques

La démarche générale pour favoriser la maîtrise du risque, consiste donc à donner la priorité et l’importance à toutes les mesures permettant de supprimer ou à défaut de limiter le risque à la source lorsque c’est possible.

Cette logique de bon sens, avec bien évidemment l’indispensable maitrise du savoir faire et totale acquisition des connaissances mises à jour implique implicitement la  recherche d’un process, d’une activité, ou d’un produit qui présente le maximum de sureté.

Les mesures de contrôle ou de correction ne seront envisagées qu’en second lieu.

La démarche générale suivie dans la recherche de maîtrise des risques consistera donc :

- d’abord à favoriser la prévention, c’est-à-dire en tout premier lieu à supprimer les éléments de danger ou à en atténuer les caractéristiques de façon à, si possible, supprimer le risque ou, à défaut, le réduire ;

- ensuite à rechercher, définir et mettre en œuvre les moyens de surveillance et d’actions permettant la conduite et la maîtrise du système ainsi que le contrôle des dérives ;

- enfin, à s’organiser et à disposer des moyens pour intervenir et limiter les conséquences en cas d’événement accidentel.

## 4. caractéristiques des industries du génie des procédés

Les industries du génie des procédés ce sont les activités industrielles qui mettent en œuvre des équipements, très diversifiés, pour la réalisation d’opérations chimiques ou physiques ayant pour objet la transformation de la matière.

On y trouve les industries liées aux hydrocarbures ( le raffinage, la pétrochimie ,..), l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique, les cimenteries, la papeterie, la chimie, etc.

Les industries du domaine du génie des procédés sont caractérisées par :

- l’évolution permanente de leurs produits afin de répondre aux nouveaux besoins ;

- la diversité des techniques, procédés et installations ;

- la complexité des procédés mis en œuvre et des installations.

Les industriels du domaine du génie des procédés sont de plus en plus interpellées par rapport aux préoccupations non seulement techniques, économiques et organisationnelles, mais également en regard des préoccupations d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement.

Les installations exploitées dans les industries de procédé présentent des risques et des inconvénients vis-à-vis des différents acteurs et biens de l’entreprise, vis-à-vis des populations vivant au voisinage des établissements industriels et plus généralement de l’environnement, de part :

- les propriétés (toxicité, inflammabilité, réactivité) des substances employées et fabriquées ;

- les paramètres des procédés utilisés (température, pression…) ;

- les caractéristiques des techniques mises en œuvre.

- Des déchets et rejets.

L’activité industrielle tenant compte des préoccupations de sécurité ou d’environnement conduit à considérer les paramètres suivants :

pour ce qui concerne la sécurité (prévention des risques majeurs, sécurité et protection de la santé au poste de travail) :

- les substances utilisées et fabriquées (dangers associés) et les conditions de mise en œuvre et le choix des équipements (risques associés),

- le maintien en bon état des équipements et la maîtrise dans le fonctionnement,

- en cas d’événement accidentel : avoir en place une organisation adaptée ( et spécialisée) à porter les secours et la mise en œuvre de moyens d’intervention.

pour ce qui concerne la protection de l’environnement :

- les choix effectués pour l’utilisation (type et quantité) de ressources naturelles, de matières premières, de tel ou tel type d’énergie, etc.,

- les rejets et les inconvénients associés (émissions gazeuses, effluents liquides, déchets, bruit, odeurs…),

- les produits : les émissions, les effluents, les déchets associés à leur usage et les éventuels problèmes liés à leur devenir en fin de vie ;