USTHB/ FACULTE  DE GENIE CIVIL

DEPARTEMENT DE GEOTECHNIQUE

3 LIC B  ANNEE 2016/2017

EXAMEN DE MDS

DUREE :  1 h 30 mn ;

# Documentation non permise excepté celle autorisée le jour de l’examen.

- Aucun prêt de matériel n’est permis entre étudiants

- Les téléphones portables doivent être éteints

EXO 1

Soit le rideau de palplanche ancré et encastré en pied de la fig. 1 Les caractéristiques du sol sont données sur la figure et on suppose le frottement entre le sol et le rideau de palplanches nul (δ=0) .

On demande :

- Donner l’expression des contraintes actives et passives et en préciser les valeurs pour les points A,  B,  C et D;

- Détermination le  point de contrainte résiduelle nulle ( pt R ) situé à la distance ‘a’  du point D ; en se basant sur la théorie de Blum  modifiée ;

- Tracer le diagramme des contraintes résiduelle (σ’h = σ’p - σ’a ) et déterminer la valeur de σ’h (O) au niveau du point O

- Calculer l’effort d’ancrage T dans le tirant et la réaction T0 au point R (étudier l’équilibre de la poutre isostatique BR)

- Déterminer la longueur b = RO, puis la fiche ‘f’ de la palplanche ainsi que la valeur de  la contre butée C au niveau du point O (étudier l’équilibre de la poutre isostatique RO);

- Calculer les moments fléchissant M1 (au point B), M2 (Moment max entre B et R), et M3 (Moment max entre Ret O), et calculer ensuite le module de résistance W (prendre pour l’acier σadm = 1.6 x 105 kPa)

NB    prendre γw= 10 kN/m3; On rappelle que pour la théorie de  Rankine  on a : .                  σa= Ka . σ’v -2c (Ka) ½  et σp= Kp . σ’v +2c (Kp) ½   et Ka= 1/Kp = (1-sinφ)/(1+sinφ)

Figure 1

EXO2

Soit une semelle rectangulaire de poteau de largeur B= 2.0 m , de longueur L=3.0 m, d’épaisseur 0.65 m et qui est ancrée à une profondeur  D.   Cette fondation en béton de poids unitaire gbét= 23 kN/m3, transmet une charge Q= 2000 kN au sol de fondation constitué d’un sable ( gd=18 kN/m3, Gs =2.71 kN/m3 ; f=35° ; c=0 kPa ; Ng=43 ; Nq= 41 et Nc=58)

- Calculer la capacité portante limite (qu) ainsi que la charge limite (Qu)

- Calculer la charge réellement appliquée ( Qapp) à la base de la fondation en tenant compte du poids de la fondation W et de l’effet de l’excavation E.

- Calculer la valeur à donner à l’encastrement D pour que le facteur de sécurité vis-à-vis du poinçonnement soit égal à 3.

- On opte finalement pour un ancrage D= 1.0 m et on demande de calculer la capacité admissible (qadm) dans les cas suivant :

- Le niveau de la nappe phréatique affleure avec le terrain naturel (T.N.)

- Le niveau de la nappe phréatique coïncide avec le niveau de la fondation (zw=D=1.0 m) ;

- Le niveau de la nappe phréatique se trouve à 0.30 m sous le niveau du terrain naturel (zw=0.30 m) ;

On donne : Charge limite pour semelle rectangulaire B x L

qu=12γ2BNγ1-0.2*BL+cNC1+0.2*BL+q0Nq

qadm=q0+qu-q03;          γsat=Gs+e1+e  γw et  γd=Gs1+e  γw

SOLUTION detaillée

Exo 1  (12 pts)  (noté 14/12)

- Calcul de contraintes

Ka= (1-sin30)/(1+sin30)=0.333 d’où  Kp = 1/0.333=3.0

- Pousses actives

- Entre A et C (au dessus de la N.P.)

a =  Ka ’v – 2c Ka 1/2    = 1/3 (  z1  ) – 2 x 0 x Ka 1/2    = 0.333 x (18 z1 +15) = 5.994 z1+4.995  (1pt)

  - Point A .  a (A) = a(z1=0 m) = 5.994 x 0 +4.995=4.995 kPa           (0.5 pts)

  - Point B .  a (B) = a(z1=2.0 m) = 5.994 x 2.0+4.995=  11.988+4.995=16.983 kPa (0.5 pts)

  - Point C .  a (C) = a(z1=3.0 m) =  5.994 x 5=29.97+4.995=34.965 kPa     (0.5 pts)

- Entre C et D (sous la N.P.)

’  = sat -  w = 20 -10= 10 kN/m3

a =  Ka ’v  +  w  =  Ka ( ’ z2  +   x 5+q) + w  z2  = 0.333x(10.0 z2 +5 x 18+25)+ 10 z2

= 13.333  z2 + 4.995+29.97=13.333 z2 +34.965                                                 (1 pt)

  - Point C .  a (C) = a(z2=0 m) =  34.965 kPa

  - Point D.  a (D) = a(z2=3.0 m) =  13.333 x  3 + 34.965= 39.99+34 .965= 74.955kPa  (0.5 pts)

- Entre D et E (sous la N.P.)

Comme à ce niveau-là, la nappe phréatique se trouve également à gauche du rideau (côté de l’excavation) donc les deux pressions d’eau vont se neutraliser et on aura alors :

- Poussée active

’h =  ’a + w(D) =  Ka ’v  + w(D) =  Ka ( ’ z3  + ’ x3+  x 5) +  10 x 3 = 0.333(10.0 z3 +10x3+18x5+15)  + 30 = 3.33 z3 +74.955                       (1 pt)

  - Point D .  a (D) = a(z3=0 m) =  74.955  kN/m2

  - Point E .  a (E) = a(z3=f m) =  3.33 x  f + 74.955  kN/m2    (0.5 pts)

  - Point R .  a (R) = a(z3=f m) =  3.33 x  a + 74.955  kN/m2

- Butée

Kp= 1/Ka = 3

p =  Kp ’v   =  3 . ’  z3 = 3 x 10.0 x z3 =  30.0  z3            (1 pt)

  - Point E .  p(D) = p(z3=f m) =   30.0 f  kN/m2

- Détermination du point de contrainte résiduelle nulle (pt R)

Ce point a est situé sous le point D à une distance ‘a’ telle que :

.  a (a) = p(a)  ou        3.33 a +74.955= 30.0 a             ce qui donne  a = 2.81  m  (1 pt)

Remarque

a (R) = 13.333 z2 +34.965=13.333 (3+2.81) +34.965=112.43 kPa

- Diagramme des contraintes résiduelle (σ’h = σ’p - σ’a ) et valeur de σ’h (O) a

Contrainte nette au point O :   (O) =p (O) - a (O)  =  3.33 (a+b) +74.955 - 30.0 (a+b) =( 3.33 a +74.955  -30.0 a) +3.33 b – 30. b  =  26.67 b         (0.5 pts)

Le diagramme de la figure 2 montre le diagramme demandé et les 2 poutres isostatiques de la théorie de Blum modifiée, soit les poutres BR et RO

Figure 2             (0.5 pt)

- Calcul de l’effort d’ancrage T dans le tirant et la réaction T0 au point R

L’équilibre de la poutre isostatique BR permet d’écrire : SM/(R)= 0  ( 1)  et SFh= 0  (2)

| Désignation | Force par ml (kN) |  | Bras de levier /R | Moment Fi par ml/R (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) |  |
| 1 | 4,995*5= | 24,975 | 8,31 | 207,54 |
| 2 | 0,5*29,97*5= | 74,925 | 7,48 | 560,19 |
| 3 | 34,965*3= | 104,895 | 4,31 | 452,10 |
| 4 | 0,5*39,99*3= | 59,985 | 3,81 | 228,54 |
| 5 | .5*2,81*74,955= | 105,31178 | 1,87 | 197,28 |
| SFi= 370,09 |  |  | SM/R(Fi)= | 1645,66 |

(0.5 pts)

M/R(Fi)=  T x 8.81 d’où  T =1645.66/8.81 = 186,79 kN/ml            (0.5 pts)

L’équation (2) donne : SFh=  SFi –T-To=  370,09 -186.79-To=  0

d’où To= 183,30 kN/ml   (0.5 pts)

- Détermination de la longueur b, de la fiche ‘f’ et de  la contre butée C

Pour cela on étudiera comme indiqué la poutre isostatique RO. L’équilibre de la poutre isostatique BR permet d’écrire : SM/(O)= 0  ( 1)  et SFh= 0  (2)

Comme on le voit à la figure 2, cette poutre est soumise à un chargement triangulaire de hauteur   (O) =  26.67 b et de coté égale à ‘b’. La force de chargement est alors :

Fb=0.5*(26.67 b)*b= 13.335b²; les réactions d’appuis à cette charge sont To et C

SM/(O)= 0   ou To *b –Fb*b/3=0  ou   183.3*b – 13.335b²*b/3=0,

ce qui donne b= 6.42 m (0.5 pts)

Soit fo=a + b = 2.81 + 6.42 = 9.23 m                     ou            f=1.2 fo= 11.1m    (0.5 pts)

Fb = 13.335b² = 13.335*6.42 ² = 549.62 kN/ml;

(2)  donne:  SFh= 0   soit     T0+C - Fb  =0  d’où

C=   Fb  - T0   = 549.62 – 183.3 =  366.32 kN/ml     (0.5 pts)

Remarque :  (O) =26.67 b = 26.67*6.42 = 171.22 kPa

- Calcul des moments fléchissant M1, M2  et M3 et choix de la palplanche

6.a) Calcul M1au droit du point B

En se référant à la figure 2 on a :

M1= M/B = (4.995*2)*1+(0.5*11.988*2)*2/3= 17.982 kN.m/ml         (0.5 pt)

6.b) Calcul M2 entre les appuis B et R

figure 3

On cherchera M2 successivement dans les segments RD, DC et CB..

- 0< ξ1<2.81

D’après les règles de la RDM M2 est un moment max à l’endroit où l’effort tranchant V( ξ1) est nul. En se référant à la figure 3 on a : p(ξ1)/74.955 = ξ1/2.81 d’où  p(ξ1)= 26.67 ξ1

L’effort tranchant à la distance ξ1 vaut :

V( x)=T0-0x26.67 dξ1=183.3-13.34 x²

V(x) = 0 donne x= 3.70 m  > 2.81 donc M2 est à chercher plus haut !

- 2.81 < ξ2< 5.81  (segment CD)

En se référant à la figure 3 on a : p(ξ2)=  112.43 -13.33 ξ2

L’effort tranchant à la distance ξ2 vaut :

V( x)=T0-02.8126.67 ξ1dξ1- 2.81x(112.43-13.33ξ2)dξ2

Tout calculs fait, on trouve :

V(x) = 6.665 x²-112.43 x+341.31

V(x) = 0 donne x1= 3.97 m  < 5.81m acceptable et  x2= 12.9 m  > 5.81m rejetée

p(ξ2)=  112.43 -13.33 *3.97 = 59.51 kPa

figure 4

A partir de la figure 4, on a : F’3= 59.51*1.16= 69.03 kN/ml et F’4= 0.5*15.45*1.16= 8.96 kN/ml

M2 =SM/(m)= 183.3*3.97-105.31*(2.81/3+1.16)-69.03*1.16/2-8.96*2*1.16/3= 459.93 kN.m/ml         (1 pt)

6.c) Calcul M3 entre les appuis R et O

figure 5

De la même façon qu’avec M2, on cherchera M3 dans le segment RO . En coupant la poutre à la distance  ξ3 , on calcul l’effort tranchant au point m. De plus, à partir de la figure 5 on a :

p(ξ3)/171.22 = ξ1/6.42 d’où  p(ξ3)= 26.67 ξ3

V( x)=T0-0x26.67 dξ3=183.3-13.33 x²

V(x) = 0 donne x= 3.71 m  < 6.42  ok

d’où  p(ξ3)= 26.67 * 3.71 =  98.95 kPa  et le moment M3 sera égale à :

M3 =M/(m) = 183.3 *3.71-(0.5*98.95*3.71)*3.71/3= 453.1 kN.m/ml   (1 pt)

Pour le calcul du module de résistance W on a

W= Mmax/ σadm =max( 21.31 ; 459.93; 453.1)/1.6 x 105

W =459.93/1.6 x 105 =0.002875 m3=2875 cm3

Exo 2  (8pts)

- Calcul de la capacité portante limite (qu) ainsi que la charge limite (Qu)

La capacité portante limite d’une semelle rectangulaire est donnée par :

qu=12γ2BNγ1-0.2*BL+cNC1+0.2*BL+q0Nq         (1)

Avec B= 2.0 m ; L=3.0 m ; γ2 =γ1=18.0 kN/m3; q0=γ1 D=18D ; c= 0

Nγ=43;Nq=41 et Nc= 58

Soit  qu=12*18*2*43*1-0.2*23+0*NC1+0.2*BL+18D*41

qu=670.8+738D     (1 pt)

Ce qui donne:  
Qu=qu*B*L=670.8+738D*2*3=4024.8+4428D

(1 pt)

- Calcul de  Qapp à la base de la fondation

Qapp = Q + W –E  avec

Q= surcharge apportée par la superstructure ;

W= poids de la fondation et

E=effet de l’excavation.

Q = 2000 kN

W= gbét x Vbét = 23 * (2*3*0.65) = 89.7  kN       (1 pt)

E = gsol x Vsol = 18 x (2*3*D) = 108 D      kN/ml        (1 pt)

D’où     Qapp = 2000 + 89.7 – 108D =   2089.7 – 108D

- Calcul  de  D pour que FS= 3

Le facteur de sécurité vis-à-vis du poinçonnement est défini par :

FS=Qu/Qapp   soit   FS=QuQapp=4024.8+4428D2089.7 – 108D=3, ce qui donne D=0.47 m  (1 pts)

- Calcul  de  qadm pour différentes situations

a) La nappe phréatique (N.P.) affleure avec le terrain naturel (T.N.)

qadm=q'0+qu-q'03=γ1D+qu-γ'1D3

qu-γ'1D= 12γ'2BNγ1-0.2*BL+0*NC1+0.2*BL+γ'1D(Nq-1)

avec  γ'1=γ'2=γsat-  γw   et  γsat=Gs+e1+e  γw  où  e=Gs* γwγd=2.71*1018.0=0.506

γsat=2.71+0.5061+0.506*10=21.35kNm3    et  γ'1=γ'2=21.35-10=11.35 kNm3

qu-γ'1D= 12*11.35*2*431-0.2*23+0+11.35*1*41-1=876.98 kPa

Finalement 
qadm=11.35*1+876.983=303.7 kPa

(1 pt)

b) Le niveau de la N.P.  coïncide avec le niveau de la fondation

qadm=q0+qu-q03=γ1D+qu-γ1D3

qu-γ1D= 12γ'2BNγ1-0.2*BL+0+γ1D(Nq-1)

qu-18*1=12*11.35*2*43*1-0.2*23+18*1*41-1=1142.98 kPa

Et   qadm=18*1+1142.983=3399.0 kPa

(1 pt)

- Le niveau de la N.P.  se trouve à 0.30 m sous le niveau du terrain naturel

qadm=q0+qu-q03

q0=0.3*18+0.7*11.35=13.35 kPa

qu-q0= 12*11.35*2*431-0.2*23+0+13.35*41-1=956.98 kPa

Enfin  qadm=13.35+956.983=332.34 kPa

(1 pt)