Faculté de Technologie 			          Master I - Réseaux de Télécommunications

Département de Génie Electrique (ATE)					               2019/2020

UEF 12.12 - DSP et FPGA

Devoir N°01

Nom : ................................................

Spécialité : ........................................

Groupe : ...............................................

E-mail : ..............................................

Questionnaires (QCM, QCU)

« choisissez "les bonnes réponses"»

1- Parmi ces dispositifs lequel fait partie de la technologie SPLD ?

Haut du formulaire

|  | PLA |
| --- | --- |
|  | FPGA |
|  | ASIC |
|  | GAL |

# 2- Choisissez les bonnes réponses ?

Haut du formulaire

|  | Les SPLDs sont des dispositifs avec une matrice OR alimentant une matrice AND. |
| --- | --- |
|  | Les SPLDs sont des dispositifs avec une matrice AND alimentant une matrice OR. |
|  | La différence entre les dispositifs SPLDs étant que l'un ou les deux matrices sont programmables. |

Bas du formulaire

## 3- Qui est à l'origine de la conception des PROMs ?

Haut du formulaire

|  | Microchip |
| --- | --- |
|  | Texas Instruments |
|  | Analog Devices |
|  | lattice semiconductor Corporation |

Haut du formulaire

## 4- La structure ci-dessous du dispositif PAL est-il correcte ?

## "La matrice AND fixe et la matrice OR programmable"

Haut du formulaire

|  | Vrai |
| --- | --- |
|  | Faux |

Bas du formulaire

Bas du formulaire

5- Quel est le dispositif utilisant la méthode de destruction de fusible ?

Haut du formulaire

|  | PAL |
| --- | --- |
|  | DSP |
|  | ASIC |
|  | GAL |

Bas du formulaire

6- GAL est-il similaire à un PAL avec des macrocellules logiques de sortie (OLMC) ?

Haut du formulaire

|  | Vrai |
| --- | --- |
|  | Faux |

Bas du formulaire

7- Quels sont les éléments qui composent l'architecture d'un GAL ?

Haut du formulaire

|  | L'architecture GAL comporte 2 éléments seulement : un réseau ET fixe, un réseau OU reprogrammable. |
| --- | --- |
|  | L'architecture GAL comporte 3 éléments : un réseau ET fixe, un réseau OU reprogrammable et une logique de sortie reprogrammable. |
|  | L'architecture GAL comporte 3 éléments : un réseau ET reprogrammable, un réseau OU fixe et une logique de sortie reprogrammable. |

Que signifie l'acronyme DSP?Bas du formulaire

8- Que signifie l'acronyme TTL?

TTL (en Anglais) :

TTL (en Français) :

9- Que signifie l'acronyme DSP?

DSP (en Anglais) :

DSP (en Français) :

10- Que signifie l'acronyme FPGA?

FPGA (en Anglais) :

FPGA (en Français) :