Corrigé type de l'examén:

Matériau non métallique

L3 CONS

Réponse 1 (7pts)

- stabilisants : le polymère « pur » est fragile. Il peut subir sous l’action de divers agents (chaleur, lumière, eau, radiations ionisantes, actions mécaniques lors de la transformation, etc.)   2pts

- additifs pour faciliter la transformation : lubrifiants, agents de démoulage, etc. ;2 pts

- colorants : pigments minéraux (dioxyde de titane) ou organiques (noir de carbone) ;

- plastifiants : pour rendre le matériau plus souple ;1pts

- charges (carbonate de calcium, mica, talc) et renforts (fibres de verre) : l’objectif peut être une réduction du coût, mais on cherche en général une amélioration des propriétés mécaniques (augmentation du module d’élasticité) ;2pts

Réponse 2  (6pts)

Les polymères peuvent être classés selon divers critères, qui ne s’excluent pas les uns les autres :

Selon la structure chimique et la microstructure : Nous ne présentons ici que les éléments intervenant dans la classification :

- constitution,dimensionnalité, enchaînements des unités constitutives dans les copolymères, configuration  1pts

Selon l’origine, on peut classer les polymères en trois groupes :

- les polymères naturels :

- les polymères artificiels,

- les polymères synthétiques  1pts

Selon le mode de synthèse : polymérisats et polycondensats.  0,5pts

Selon les propriétés - les thermoplastiques, les thermodurcissables - les élastomères sont par définition des polymères ayant des propriétés élastiques réversibles 1pts

Selon l’importance économique : - les polymères de grande diffusion, - les polymères à hautes performances, - les polymères techniques, 1pts

Selon l’utilisation : colles et adhésifs, peintures, vernis, mastics, matières plastiques, caoutchoucs, fibres textiles, mousses, etc.  1pts

En fonction du cycle de vie : matériaux jetables (durée de vie inférieure à un an), durables (1 à 20 ans), pour infrastructure (durée de vie supérieure à 20 ans). 0,5pts

Réponse 3 (7pts)

- Le type du verres présenté dans les procès de fabrication c'est les vérres à couche      1pts

-  Les proportions des composante pour ce type de verre sont : 6pts