LES VIBRATIONS tableau N°68

- Les vibrations sont des oscillations mécaniques produites par des mouvements réguliers ou irréguliers d’un corps autour de sa position de repos

- le corps humain atténue ou amplifie les vibrations en fonction de leurs fréquences

Rappel physique

- les vibrations sont caractérisées par :

- point d’application au corps :

- deux points important : les fesses + pieds et les mains

- fréquence des oscillations :

- les fréquences les plus nuisibles sont celles comprises dans la gamme de fréquence naturelle du corps provoquant ainsi la résonnance

- accélération des oscillations

- durée de l’effet

- fréquence individuelle de résonnance

- une machine transmet le maximum d’énergie à un objet lorsqu’elle vibre à la fréquence de résonnance de l’objet

Professions exposées :

- Vibrations de très basses fréquences (::ofessions exposées
 fréquence
onnance de l' comprise dans la gamme de fréquence naturelle du crops provoquant ainsi la résonna< 2hertz) :

- transport aérien (hélicoptère) et transport naval

- Vibration de basse fréquence (entre 2 et 20 hertz) :

- conducteurs d’engins mobiles de chantiers (clark, grue)

- utilisateurs de machines vibrant à cette fréquence (meule)

- Vibration de haute fréquence (> 20 hertz)

  - vibration de hautes fréquences de 20-40 hertz :

- marteau piqueur du BTP, tailleurs de haie électrique

  - vibration de hautes fréquences de 40-300 hertz

- marteau piqueur des mineurs, scie à main, tronçonneuse des forestiers

  - vibration de hautes fréquences de >300hertz

- polisseuse, ébarbeuse de l’industrie métallurgique

Clinique :

- le mal du transport :

- exposition aux très basses fréquences

- troubles typiquement vestibulaire s’atténue avec l’âge et l’expérience

- se manifeste par nausées, pâleurs, sueurs et vomissements allant jusqu’au malaise grave

- pathologie rachidienne :

- travailleurs des fréquences comprises entre 2 et 20hertz

- troubles lombo-sciatiques s’y associant des troubles digestifs et urinaires

- troubles ostéo-articulaires :

- consécutifs à l’utilisation d’outils de fréquence comprise entre 20 et 40hertz

- arthrose du coude :

- après quelques mois ou années de travail

- gène à la flexion du coude avec douleurs rares

- Rx : surfaces articulaires déformées agrandies avec contours peu nettes et ostéophytes

- lésions carpiennes : arthrose + ramollissement

- douleurs avec limitation du mouvement

- touche particulièrement le semi-lunaire (maladie de Kienböck) et le scaphoïde (maladie de Kohler)

- Rx : nécrose aseptique du scaphoïde ou semi-lunaire + arthrose radio-carpienne

- troubles vasomoteurs :

- utilisation d’outils vibrants à une fréquence comprise entre 40-300hertz

- se traduit par le doigt mort professionnel : blanc, froid puis cyanosé et douloureux à la fin de la crise

- se différentie de la maladie de Raynaud

  - absence de gangrène théoriquement

  - localisation unilatérale sans extension aux orteils ou oreilles

- lésions neuromusculaires :

- outils vibrants à plus de 300hertz

- rares à type de troubles sensitifs, atrophies musculaires rapides (contractions musculaires sans repos)

- surdité professionnelle – pneumoconioses

- surdité du fait du bruit que les machines dégagent

- pneumoconiose chez les travailleurs des mines, carrière et BTP