USTHB                                                                                                                                             2011 /2012

Module Archit1 (section B)

CONTROLE N°1                                                 NOM :

Exercice n°1                                                                                                                   ¨PRENOM :

Soit le programme suivant

DATA SEGMENT

X DB 0AH ; x occupe  1octet

Y DW 3412H ,y occupe 2 octets en MC

TAB DB 7  DUP ( ?)

DATA ENDS

CODE SEGMENT

MOV CX,7

MOV AL , 2

MOV SI,0

BOUCLE :MOV TAB[SI] , AL

INC SI

INC AL

LOOP BOUCLE

ADD Y, 0FBB0H

CODE ENDS

- Calculez les adresses logiques et physiques pour chaque variable sachant que DS=0010H

| VARIABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse logique |  |  |  |
| Adresse physique |  |  |  |

- Donnez une image du data segment après exécution de ce programme(au dos de la page)

- Calculer le nombre d’accès mémoire généré par l’exécution de ce programme

- Donnez les valeurs des flags après exécution de la dernière instruction

Exercice n°2( 8086)

Répondre par vrai ou faux  , corriger si nécessaire

- La plus petite adresse pouvant circuler dans le bus d’adresses est 00000h

- Les adresses logiques sont calculées par l’unité d’exécution

- Les adresses physiques sont calculées par la BIU