MODULE ARCHIT                                                                                       ANNEE 2011/2012

SERIE N°4

EXERCICE N°1 ( examen 2007/2008)

Soit une architecture microprocesseur dont la mémoire centrale est décrite par le schéma suivant :

- Calculer la taille de l’espace réservé a l’utilisateur

- Soit un programme ARCHIT.EXE composé d’un segment code de 2048octets et d’un segment de données de 1030octet , calculer les adresse de début et de fin de chaque segment sachant due le segment code est le premier chargé.

- Calculer la taille du bus d’adresses

- Calculer les valeurs MIN et MAX véhiculées par le bus de données sachant que ce dernier est constitué de 32 LIGNES

- De combien de bancs cette mémoire sera-t-elle composée ?

ESPACE RESERVE AU SYSTEME D’EXPLOITATION 1MO

ESPACE RESERVE A L’UTILISATEUR

000000H

EXERCICE N°2   (examen 2007/2008)

DATA SEGMENT

X DW 0FE0BH

B DB 0CAH

TAB DW 20 DUP ?

DATA ENDS

CODE SEGMENT

MOV CX,LENGTH TAB

XOR SI,SI

XOR BX,BX

**MOV AX, word ptr [BX+1]

**boucle: MOV TAB[SI],AX

ADD SI,2

INC AX

LOOP BOUCLE

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

- Calculer l’ adresse logique de chaque variable

- Calculer le nombre d’accès-mémoire généré par l’exécution de ce programme

- Donner les valeurs des broches A0 , D0 , BHE /  pour  chaque accès mémoire généré par la première itération.

- Peut on optimiser le temps d’exécution de ce programme ?

- Que fait ce programme ?

- Comment le microprocesseur connaitra t’il la taille de l’ information a lire ou a écrire pour chacune des instructions précédées de ** . ?

EXERCICE N°3 ( examen 2006/2007)

1003H = adresse fin du bloc0

PAGE0

PAGE1

PAGEX

30007H

PAGE0

PAGE1

PAGEX

4000BH

PAGE0

PAGE1

PAGEX

- La mémoire ci-dessus est divisée en blocs de taille variable.

- Chaque bloc est divisée en pages  dont la taille est de 1KO

- Les 4 premiers octets d’un bloc contiennent l’adresse de fin de ce bloc.

- Le premier bloc démarre a l’adresse 00000H

Calculer le nombre de pages de chaque bloc.

On décide de mettre dans les 4 premiers octets de chaque bloc l’adresse de début de la première page du bloc suivant ; Calculer ces adresses.