TD  ONDULEURS

EXO1   Un onduleur monophasé de tension à thyristors alimente une charge passive, R L

La fréquence de u(t) est de 100 Hz. On donne:   L = 3.6 mH, R = 0.1  et E = 100 V.

D3

D2

ccharge

E

D1

D4

Th2

Th4

Th1

Th3

is(t)

u(t)

i(t)

iD1

iT1

charge

- TH1 et TH3 sont amorcés, TH2 et TH4  sont bloqués. Ecrire la relation intervenant entre E, R, L et i(t).

2-    On admet que si la constante de temps  = L/R est bien supérieurs à T, l’équation précédante se ramène à :

.

Vérifier que la charge se comporte comme une inductance pure.

- Résoudre cette équation et en déduire les valeurs extrêmes +IM et –IM du courant i(t). Quelle est la puissance dissipée dans R ?

- Représenter graphiquement, en faisant concorder les axes des temps : iTh1(t), iD1(t), i(t) et le courant  is(t).

EXO 2

- Expliquer brièvement le rôle des onduleurs et leurs domaines d’applications

- Quelle sont les différences principales entre un onduleur autonome et un onduleur non autonome ?

- Représenter un schéma de montage d’un onduleur autonome de tension triphasé à transistors bipolaires (avec charge montée en triangle).

- Donner la séquence d’allumage des semi-conducteurs pour une période de fonctionnement et pour une commande 180°.

# EXO3

- Donner le montage d’un onduleur de tension triphasé à transistor IGBT alimentant un moteur asynchrone triphasé équilibré dont le stator est monté en étoile.

- Donner la séquence d’allumage des transistors pour une commande de 180°.

- Sachant que la fréquence de l’onduleur est donnée par f=K.E où E désigne la tension d’alimentation de l’onduleur et K une constante, donner l’allure de la tension de phase et d’entre phase pour une période de fonctionnement.

- Sachant que le couple électromagnétique maximal (CemMax) de la machine est proportionnel à      (Vpheff/f )2 , montrer que (CemMax) reste constant quand on varie la tension d’alimentation de l’onduleur.

- Donner la vitesse de rotation à vide du moteur quand E = 300Volts.

- Donner la valeur maximale de E et la vitesse de rotation correspondante.

# (On donne : Vpheff=230V quand f=50Hz ; N(vitesse de rotation du moteur) ≈ Ns(vitesse du champs tournant)  à vide ; P(nombre de paire de pôles du moteur) = 2 et f  ≤  50Hz.)

# EXO4

#### On considère le montage suivant:

# On donne E2=330V ; R=50 ; f=40Hz et E1 source de tension parfaite.

- Donner, pour une période et pour une commande 180° , le principe de fonctionnement de ce montage.

- En déduire les allures de la tension de phase et la tension d’entre phase.

- Sachant que l’onduleur fonctionne avec ( Vph eff / f )=4.4, calculer la valeur de E1.

Calculer la valeur efficace du courant dans une phase et la puissance consommée par la charge.

EXO5

On considère le montage suivant:

- Quel nom porte le circuit ci-dessus ?

- De quoi est constituée la cellule d’extinction ?

- De quoi est constitué le circuit de puissance ?

- Donner une chronologie de commande de tous les thyristors pour une période.

- Donner les allures de la tension UVW et UC pour une période.

- Calculer la puissance consommée par la charge.

(On donne :     E1=500V ; E2=550V ; Commande 180° ;  R=10 ;  f=50Hz)