TD  REDRESSEURS

EXO1

On considère le montage suivant :

Vs(t)= 220sin (100t)   (V)

- Le thyristor Th est supposé parfait. Calculer :

1)   La valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge.

- La valeur moyenne du  courant traversant la charge.

- La puissance active transmise à la charge.

(II)     La caractéristique directe du thyristor est assimilée à une droite d’équation :

Vak(i)= 1.0+(1.1/60)i (V)   (i : étant le courant  qui  traverse le thyristor).

4)   Calculer dans ces conditions la puissance perdue dans le thyristor.

- Ce thyristor, de résistance thermique 0.7°C/W,  est monté sur un radiateur de résistance thermique

Ɽ(°C/W). Calculer la valeur Ɽ qui limitera la température de jonction à 110°C lorsque la température ambiante est égale à  40°C.

EXO2

Calculer les valeurs moyennes, efficaces et les facteurs de forme des signaux suivants :

- Signal sinusoïdal redressé simple alternance.

- Signal sinusoïdal redressé double alternance.

- Signal triangulaire redressé double alternance.

-     Signal carré redressé double alternance.

EXO3

On considère le circuit suivant où VR, VY et VB forment un système triphasé équilibré

- Donner l’allure de la tension aux bornes de la charge.

- Sachant que la charge est inductive ( LR ), donner l’allure du courant iY.

Si la charge absorbe un courant de 60A sous une tension moyenne de 300V et que la chute de tension d’une diode est de 0.7V à ce courant, quelle est la valeur efficace de V1(t).

EXO4    Une source alternative monophasée parfaite e(t)=311*sin(314*t) (Volts)

alimente un redresseur double alternance à diode. La charge de ce dernier est

inductive telle que R=14 et L R.

- Donner le schéma du montage et expliquez le principe de son fonctionnement ?

- Donner les allures de la tension et du courant de la charge ?

- Calculer la durée de conduction de chaque diode  ainsi que Vchmoyet ichmoy ?

- Donner l’allure du courant de la source ?

- Calculer le facteur de puissance du montage ?

- Quelles sont les contraintes que doit supporter chaque diode ?

EXO5  Un montage redresseur P3 mixte (2 thyristors et une diode) est alimenté par une

source de tension triphasée équilibrée :

V1(t)=220sin(t)   (V)

V2(t)=220sin(t-2/3)   (V)

V3(t)=220sin(t-4/3)   (V)

La charge est est composée d’une résistance R, d’une inductance L et d’une FEM E. On donne :

R=20,  a=0.4, cos=0.6 et =45°

- Représenter le schéma du montage (avec la charge ) et indiquer les sens des courants et des tensions.

- Donner l’allure de la tension et du courant redressés.

En déduire la valeur moyenne de la tension et du courant redressés.

EXO6

On considère le montage suivant

- Donner l’allure de la tension aux bornes de la charge (  =60°)

- Donner l’allure du courant de charge

- Calculer la tension moyenne de la charge

- On déduire le courant moyen de la charge

EXO7

Un montage redresseur PD3, alimentant une charge R-L, est constitué à partir de deux P3 à thyristors. Le commutateur positif est amorcé avec un retard =60° alors que le P3 négatif est commandé avec un retard =30°.

(I)- Q1 (Q=L/R), ls=0 (ls inductance de fuite d’une phase  du transformateur ramenée au secondaire), Rch=22 , f=50Hz.

On demande :

1)    L’allure de Vch(t) et le diagramme de conduction des thyristors.

2)    L’allure de ith (t) et celle du courant dans le secondaire du transformateur.

- Les valeurs moyennes de la tension et du courant  redressés, (Vpheff= 220V).

4)    Le facteur de puissance secondaire du transformateur.

(II)- Q1 , ls=1mH , Rch=22 .

On demande :

5)   Les valeurs moyennes de la tension et du courant  redressés.

6)   Les valeurs des  deux angles d’empiétements.

7)   L’allure de Vch(t) et le diagramme de conduction des thyristors

EXO8  Un pont triphasé à thyristors est alimenté par un transformateur triphasé  (étoile - étoile). Le pont alimente une charge  R .L.E

- Donner le schéma de montage.

- Calculer la valeur moyenne de la tension et du courant de la charge.

- Calculer la valeur de l’angle d’empiétement .

- Donner l’allure de la tension aux bornes de la charge

(On donne : Vm= 220*2 V ;  R=10  ;  L=23.87 mH ; =60° ; f=50Hz ; ls(inductance de fuite du transformateur ramenée au secondaire) =1mH ; E=88V)