# TD HACHEURS

# EXO1

# Un hacheur à fréquence variable présente la structure de la figure suivante :

# a)   L’hacheur étant en << roue libre >> on a Vc=24Volts aux bornes de c (armature positive reliée à l’anode de Th)

# 1° A l’instant t=0 on envoie une impulsion dans la gâchette de Th : indiquer pourquoi le thyristor va s’amorcer ?

# 2° Montrer que le courant ic débité par le condensateur a pour expression ic=24 sin(A).

# 3° Si c = 80F, quelle doit-être la valeur de l pour que ic passe par un maximum égal à 10A ?

- Le courant dans le récepteur est i(t) = I = 5A.

# 1° Monter que le thyristor se bloque lorsque ic = -5A.

# 2° Calculer l’instant to de blocage ainsi que la valeur de Vc à cet instant.

- On considère les phénomènes après le blocage de Th.

# 1° Suivant quelle maille circule le courant dans le récepteur ? En déduire l’expression de Vc(t).

# 2° Quelle est la valeur maximale du temps de désamorçage tq de Th ?

# 3° Au bout de combien de temps la tension Vc retrouve-t-elle sa valeur de 24Volts ?

- La fréquence de fonctionnement du hacheur étant de 200Hz, esquisser le graphe de la tension u aux bornes du récepteur correspondant à une période et préciser, pour chaque partie du diagramme, le composant (thyristor, diode, ou condensateur) par lequel transite le courant i du récepteur.

EXO2              On considère le montage suivant :

- Quel nom porte-t-il ce montage ?

- De quoi est formée la cellule d’extinction dans ce montage ?

- Citez les différentes phases existantes pour une période de fonctionnement.

- Expliquez brièvement chaque phase citée dans la 3ème question.

- Donner les allures de ip, iLc et Ic pour une période de fonctionnement et lorsque ich = I = cte pour toute la période de fonctionnement.

EXO3

Le hacheur dévolteur de la figure suivante alimente une charge constituée par une inductance de 20mH en série avec un moteur à courant continu dont la fcém est E=99V lorsque le rapport cyclique   est de 0.792. On néglige la résistance de l’induit et la source a une fém E constante dans tout le problème. La fréquence de hachage est de 2.5 KHz et le courant moyen est de 6A.

- Tracer l’allure de uc au cours d’une période de fonctionnement.

- Calculer la valeur de la fém de la source.

- Tracer l’allure de la variation du courant dans l’induit en fonction du temps.

- Quelle est la valeur de l’ondulation du courant ic dans la charge ?

Quelle est la valeur maximale de cette ondulation et pour quelle valeur du rapport cyclique est-elle obtenue ?

EXO4

# Soit le montage de la figure ci-dessous où (H) désigne un interrupteur commandable à l’ouverture et à la fermeture.  On se place en régime permanent de fonctionnement :

- de t0=0 à t1= (2T/3) : (H) est fermé,

- de à t1= (2T/3)  à t2=T (H) est ouvert.

# On précise les valeurs des composants et de la période : E=48V ; L=25mH ;T=0.5ms.

- Quel est l’état de (D) lorsque (H) est fermé ? Comment évolue le courant is durant cette période ?

# On supposera connue la valeur du courant is à t=0 : is(0)=Im=10A.

# 2)   Lorsque (H) est ouvert, que vaut la tension uH ? Représenter les allures de uH et is sur une période. Préciser l’expression littérale de is(t) pour la période [ 2T/3,T].

- Exprimer la valeur moyenne de la tension aux bornes de (H) et on déduire la valeur de Ec.

- Donner une solution technologique pour  réaliser (H).

- Calculer l’ondulation de is. Quelle est  sa valeur maximale ?

# EXO5    Le hacheur dévolteur idéal de rapport cyclique   de la figure 1 alimente une charge constituée par une inductance L en série avec un moteur dont la fcém  est de E’ . On néglige la résistance de l’induit et la source a une fém constante dans tout l’exercice. La fréquence de hachage est constante et elle est égale à f.

# I -  On augmente la charge du moteur de façon à obtenir une conduction continue

- Donner l’allure de la tension aux bornes de la charge.

- Donner l’allure du courant qui traverse la charge.

- Quelle est la valeur de E’ ?

- Exprimer l’ondulation du courant i = Imax – Imin en fonction de ,E,f et L.

- Pour quelle valeur de  cette ondulation est maximale ?

- Quelle est la valeur de cette ondulation maximale ?

# II – On réduit la charge de façon à obtenir une conduction discontinue et on note par  T  l’instant

# d’annulation du courant  (  <  < 1 ).

# 1)  Donner l’allure de la tension aux bornes de la charge et on déduire sa valeur moyenne.

# 2)  Donner l’allure du courant qui traverse la charge et on déduire sa valeur moyenne.

# 3)  Quelle est la valeur de l’ondulation du courant en fonction de E’,L, ,  et f.?

# 4)  Exprimer  en fonction de E, E’ et

# EXO6       Soit un hacheur série alimentant un moteur à courant continu shunté par une DRL. Ce hacheur est alimenté par une source de tension continue constante E. le moteur tourne avec une vitesse de rotation N=1800tr/mn lorsqu’il est alimenté directement à la source E.

# On donne : E = 220V ; L = 100mH (L étant l’inductance totale du circuit de la charge) ; I = 8A (I étant le courant moyen de la charge) ; f = 400Hz (f étant la fréquence du Hacheur) et αth = 0.6.

# I : on suppose que le contacteur statique est idéal.

# On demande :

# 1)  La tension moyenne du moteur.

# 2)  La vitesse de rotation du moteur.

# 3)  La valeur de Imax et de Imin.

# 4)  L’allure du courant et de la tension de la charge.

# II : Le contacteur statique est réel et il est donné par le montage ci-dessous avec K fermé ; semi-conducteurs parfaits ; lc = 151µH ; c = 5µF et le courant dans la charge est constant durant toute la période et il  est égal à 8A.

# 1)   De quoi est composé le contacteur statique du hacheur ci-dessus ?

# 2)   Donner le principe de fonctionnement du montage pour une période de fonctionnement.

# 3)   Donner en fonction du temps les expressions  du courant ic et de la tension vc pour une période de fonctionnement.

# 4)   Donner l’allure du courant ic et de la tension vc pour une période de fonctionnement

# 5)   Donner la valeur réelle du temps de fermeture (ton) de Tp.

# 6)   Donner le rapport cyclique réel.

# 7)   Donner la tension moyenne du moteur.

# 8)   On déduire la vitesse de rotation réelle du moteur.