Audiométrie

Audiométrie tonale : examen subjectif réalisé dans une cabine isolante à l’aide d’un audiomètre

- but : déterminer les seuils audiométriques

- la fréquence des sons graves : 125-250-500 hertz

- la fréquence des sons aigus : 2000-4000-6000-8000 hertz

- l’intensité est exprimée en Db = amplitude de chaque vibration

- on débute l’examen par la meilleure oreille par une fréquence de 1000hertz

- on passe ensuite aux sons aigus puis graves

- on règle la fréquence à 1000hertz puis on ↗ progressivement l’intensité (db) => exemple si le patient répond à 40db on dit que son déficit est de 40db

- on note sur un graph les résultats obtenus

  - sujet normal : les 2 courbes (CA et CO) sont confondues et sont situées sur le 0

  - surdité de perception : les 2 courbes restent superposées mais ↘ au dessous du 0

  - surdité de transmission : la CO n’est pas altérée mais la CA est ↘

  - surdité mixte : les courbes sont séparées pour les fréquences graves (ST) puis elles fusionnent pour les fréquences aigues (SP)

Audiométrie vocale : examen subjectif qui consiste à étudier l’intelligibilité des mots émis à des fréquences et intensités différentes

Caractéristiques des surdités professionnelles +++

- c’est une surdité de perception

- c’est un déficit permanent du à l’action prolongée du bruit

- définition OMS : risque de surdité si exposition 8h/j 5j/7 pendant plusieurs années à > 85db

Réparation

- tableau 42

- PEC si le déficit auditif moyen de la meilleure oreille ≥ 35 Db

- formule du déficit = [(2x l’intensité à 500hertz) + (4x1000) + (3x2000) + (1x4000)] /10