| Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 2015/2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Faculté des sciences de la terre |  |
| Département de géographie et de l’aménagement du territoire |  |  |
| Examen de rattrapage du1er semestre Matière : M311 L2 -Section 3 et4 |  |  |

EXO1:

1-Définissez les termes topographiques suivants :

Une station  - Mesures stadimétriques – Nivellement géométrique- Nivellement trigonométrique – projection conique  -  projection cylindrique

2- Citez les grandes étapes d’une mise en station d’un théodolites

3- Expliquez le principe d’un nivellement indirect

4- Expliquez le principe de la méthode par mesures stadimétriques

5-Quelle est la différence entre un théodolite et un tachéométre

EXO2

Vous disposez d’un théodolite posé sur une station nommée A. La distance horizontale séparant la mire du théodolite Dh=35.5m. Les deux lectures sur la mire sont  m1 et m2. La valeur m1= 1.80.

* Calculez  la valeur m2 visualisée sur la mire à partir de la station initiale A, sachant que la visée est horizontale, (V = 100 gon)

EXO3

Nous avons un niveau posée sur un station départ( S) , et une  mire placée successivement sur deux points A et B. La valeur de la dénivelée (∆HBA)=0.25mètre du point B au point A . La hauteur du point B (HB)= 100métre et la lecture sur la mire posée en B, mB=1.55mètre

1-Déduisez la lecture de la valeur mA sur la mire posée en point  A

2-Déterminez l’altitude du poin A

EXO4

*- Nommez les composants 1, 2, 3, 4, 5, 6 du théodolite T2 ainsi que leurs utilités en mesures topographiques.

| Dhorizontale (m) | la dénivelé (m) | Pente (en %) | angle de pente | longeur de pente (m) | angle complémentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 164 | 45 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 79.12 |  |
| 578 | 665 |  |  |  |  |
| 92 |  |  | 20,82 |  |  |
|  | 34 | 105 |  |  |  |
|  | 771 |  |  | 972,67 |  |
| 2087 |  | 13 |  |  |  |
|  | 6 |  | 3,5 |  |  |
|  | 809 | 19 |  |  |  |
| 15 | 4 |  |  |  |  |

1

2

3

5

4