Série de TD n° : 04

Modèles Dynamiques des Machines Synchrones.

Module : Modélisation et Simulation des Machines Electriques

Niveau : 2ème année Master (Spécialité : Electromécanique)

Exercice (01) : Moteur synchrone à poles saillants sans amortisseurs.

wr

d

La figure suivante représente le modèle du moteur synchrone à pôles saillants avec amortisseurs dans les axes (dq) :

Uf

Mfd

Uds

q

Uqs

- Retrouver les équations de tension de chaque élément.

- Donner les équations des f.e.m

- Donner les équations des flux

- Remplacez les équations de flux et f.e.m dans les équations de tension.

- Ecrivez le système sous forme matricielle : [U]=[R][I]+[L][I]

Avec    :     u=[Uds Uqs Uf]T

- Mettez le système sous forme d’équation d’état : [I]

- Séparer la matrice [R] comme suit : [R]=[R1]+w[R2]

- Déduisez la forme finale de l’équation d’état [I]

- Dessiner le bloc de simulation du moteur synchrone à pôles saillants avec amortisseurs en écrivant les matrices nécessaires avec instructions de Maltab.

- Mettez l’alimentation du système (abcdq)

- Mettez l’alimentation et le modèle du moteur synchrone retrouvés en un seul bloc de simulation