Solutions des exercices

Série N° 1 :

Exercice I.1 :

- On part de   u=L di/dt    et    i= C du/dt on truve que f  est homogène à l’inverse d’un temps.

- On part de B= µ H = µ nI/L,  U=BdS/dt, R=L/σS  et  ω=2π/T et on trouve δ homogène à une distance.

Exercice I.2 :

- 10 condensateurs à 2% en parallèle donnent  ΔC/C = 2 %

- Même résultat s’ils sont en série

- Même résultat si on utilise des résistances

Exercice I.3 :

On calcule les erreurs de classe et d’appréciation et on trouve l’ampèremètre 1 (classe 0,5) est meilleur

Exercice I.4 :

- Calibre 10 V : U =7,9 V  ΔU/U = 0,5*10 /100*7,9  + 0,5*10 / 100 *7,9  + 10/1000*10 = 1,36 %

- Calibre 30 V : U =7,5 V  ΔU/U = 0,5*30 /100*7,5  + 0,5*30 / 30 *7,5  + 10/1000*30 = 8,7 %

Exercice  I.5 :

RV = ( RU2+r U2 -r U1)/ (U1- U2) = 15,07 kΩ

Avec la différentielle de Δ RV on trouve  Δ RV/  RV = 15 %

Série N°2 :

Exercice  II.1 :

- n = Dα/BSI = 10-7*1/0,2*16*10-4*0,5*10-6 = 625 spires

- R = ρL/S = 1,72* 10-8 * 0,16 * 625/π(0,05*10-3)2 = 219 Ω

Exercice  II.2 :

- Sensibilité = Δsortie/Δentrée = Δα/ΔI = nBS/D = 106 deg/A = 1 deg/µA

- Imax = 100 µA

- Cet élément  moteur magnétoélectrique mesure la valeur moyenne Umoy = 5,5 V

- On utilise le calibre 10 V    ΔU/U = 1,5*10 /100*5,5  + 0,25*10 / 100 *5,5 = 3,18%

- Le voltmètre ferromagnétique mesure la valeur efficace  Ueff = 6,18 V

Exercice  II.3 :

- Les valeurs moyennes des 3 tensions sinusoïdale, triangulaire et carrée  sont nulles.             Les valeurs moyennes  redressées des 3 tensions : sinus = 6,38 V ; triang = 5 V et carrée = 10 V    Les valeurs efficaces : sinus = 7,09 V; triang = 5,75 V ; carrée  = 10 V

- Magnétoélect en continu mesure val moy donc  0 V ;

Magnétoélect en alternatif mesure val moy red  x 1,11 donc : 7,09 V ; 5,55 V et 11,1 V.

Férromagn et numérique RMS mesurent val efficace donc : 7,09 V ;  5,75 V ; 10 V

Exercice  II.4 :

- Schéma voir cours

- Voltmètre Ri = Ui / Ic max  - Rc      Ampèremètre   rj = Rc Ic max  /Ij - Ic max    AN : U = 3 V  on trouve R1 = 55 kΩ   ; U = 100 V  on trouve R2 = 195 kΩ   ; I = 30 mA  on trouve r1 = 8,34 Ω et  I = 1 A  on trouve r2 = 0,25 Ω

- Il mesure la valeur  moyenne  U1 moy = 5V et U2 moy = 2 V

- Il mesure la valeur  efficace U1 eff = 5,77 V et U2 eff = 3,46 V

- Le voltmètre électronique alternatif mesure la valeur moyenne redressée x 1,11 de (U-Umoy) donc  U1 = 2,5*1,11 = 2,775 V et U2 = 2,83 V                Le voltmètre numérique mesure les valeurs efficaces :U1 eff = 5,77 V et U2 eff = 3,46 V

- Résistances internes RV1 = 60 kΩ ;  RV2 = 200 kΩ ; rA1 = 8,32 Ω et rA2 = 0,25 Ω

Série N°3 :

Exercice  III.1 :

- Le meilleur montage est Amont car

rA*RV=70,7   100

- R = 45,5/0,32 = 142,2

L’appréciation n’est pas donnée on calcule l’erreur de classe et celle de montage

R/R = U/U)classe+I/I)classe +rA/R = 5,67 %

Si on prend une appréciation de ½ division on trouve :

R/R = U/U)classe+I/I)classe +U/U)appr+I/I)appr +rA/R = 8,33 %

Exercice  III.2 :

- Avec 3 mailles on trouve le courant de déséquilibre du pont :

A l équilibre R1 R3 =R2 Rx

- R1 =R2 =Rx=R=1000 et R3 = R+R = 1000+0,5=1000,5 

Ig =(R/R) E/4(R+Rg) = 1,04 µA  et R/R)sensib =4(R+Rg)Igmin /E =24  10-6

Exercice  III.3 :

- Méthodes utilisables pour mesurer une impédance inductive : méthode de résonance , ponts de Maxwell, Hay et résonance

- Pont à résonance à l’équilibre : Rx=R1R/R2   et Lx = 1 / C ω2

- AN : Rx =80 Lx = 31,25 mH

- R/R = 0,6 %    et L/L = 4%

- Le coefficient de qualité est :

AN : Qx =2,45

Pour le mesurer on peut utiliser la méthode de résonance. Si lindicateur de zéro est un voltmètre on le branche aux bornes de C et on déduit Qx = Uc/Ue  =  Uc/10

Exercice  III.4 :

- - Pour mesurer  r  on branche la source continue aux bornes de la bobine en série avec l’ampèremètre.

- Pour mesurer  L  on branche la source alternative  aux bornes de la bobine en série avec l’ampèremètre.

- Pour mesurer  M  on branche la source alternative aux bornes de la première  bobine en série avec l’ampèremètre et on branche le voltmètre aux bornes de la deuxième bobine.

- r = E/Imes = 10 

r2  + L2 2 = U2/Imes2    donc  L = 55,16 mH

M = Umes / Imes  = 25,48 mH

 Exercice  III.5 :

- Z = R + jL/1-LC2 =100 + 89 j

- La partie imaginaire de Z étant positive donc elle est inductive. Méthodes utilisables pour mesurer une impédance inductive : méthode de résonance , ponts de Maxwell, Hay et résonance

- Z se comporte comme une résistance si Im Z = 0  soit =0 (continu) ou =∞ (HF)

- On utilise Maxwell si Z est inductive soit  Im Z >0 : >0  et  1-LC2>0 ce qui donne  0<<578rd/s  ou bien 0<f<92 Hz

- En continu Z=R=100 Ω

- P=UI =U2/R = 36 W  le calibre approprié est  60V x 5A = 300 W

- Comme on a la résistance tension, on utilise le wattmètre en montage aval ΔP/P=0,5*300/100*36  + 100/200*60  = 5%

- P=UIcosφ   avec   U= 71/2=50,2 V ;   I=UIZI=50,2133,86=0,375 A  et cosφ = 0,71  P=13,36 W.

 Exercice  III.6 :

- Schéma du fréquencemètre numérique (voir cours)

- T= aRC : - T1=0,1 s  soit 0,1 = 0,3  103 C donc C= 333µF

- T2=1 s          C= 3333 µF

- T3= 10 s       C= 33333 µF

3)   f=854 Hz

- Avec T1          N1=0,1*854 = 85,4 impulsions donc  avec 4 décades il affiche 00.85 kHz

- Avec T2          N2=1*854 = 854 impulsions donc  avec 4 décades il affiche 0854 Hz

- Avec T3          N3=10*854 = 8540 impulsions donc  avec 4 décades il affiche 854.0 Hz

4) Δf/f= 0,01/0,85 = 1,17 %  avec T1 ;  Δf/f= 1/854 = 0,117 %   avec  T2    et                        Δf/f=0,1/854,0 = 0,0117 %   avec T3.