Exercice corection FPGA2

Exercice1 : Montrer comment implémenter sur des LUT 3-entrées 2-sorties les fonctions suivantes :

- F(a,b,c) =a+b.c

- F(a,b,c,d) =a.b+cb

- F(a,b,c,d) =a’.b.d+c.b’d’

Une LUT 3-2                                       Deux LUT 3-2

Exercice 2

Pour chacune des contraintes système ci-dessous, choisissez la technologie la plus appropriée parmi les technologies FPGA, cellule standard et IC intégralement personnalisées pour la mise en œuvre d'un circuit donné. Justifiez vos réponses.

1. Le système doit être un prototype physique d'ici la semaine prochaine.fpga
2. Le système doit être aussi petit et de faible puissance que possible. Temps de conception réduite et faible coût ne sont pas des priorités.ASIC

3. Le système doit être reprogrammable même après que le produit final a été
Produit. fpga
4. Le système devrait être aussi rapide que possible et devrait consommer le moins de puissance possible, sous réserve d'être complètement mis en œuvre en seulement quelques mois  .asic

5. Seuls cinq exemplaires du système seront produits et nous n'avons pas plus de
1 000 $ à dépenser sur tous les CI. circuit

exercice 3 – Décodeur

Il ne vous reste plus que des décodeurs 2 vers 4 au laboratoire. Montrez comment vous pourriez les utiliser pour réaliser un XOR de 3 variables. Si vous n’y arrivez-pas, montrez au moins que vous pourriez réaliser une porte universelle à deux entrées. Justifiez votre réponse!