UAMB                                                                                                                                                                   M1 ELT/ER
Flté. Tgie                                                                                                                                                                  UEF1121
Dpt . G. E

Chapitre 1 : Architecture et fonctionnement d’un microprocesseur
1.1 Structure d’un calculateur :

[image: image1.png]unité centrale de traitement (UCT)

I
I
:
I
I

unité . monde extérieur
unité arithmétique de ) (périphériques,
de controle i
et logique transfert sorties capteurs,
(UAL) actionneurs, ...)

O—» :ordre ou commande

@ :données

mémoire
centrale





L’élément de base d’un calculateur est constitué par l’unité centrale de traitement (UCT, CPU : Central Processing Unit). L’UCT est constituée :

• d’une unité arithmétique et logique (UAL, ALU : Arithmetic and Logic Unit) c’est l’organe de calcul du calculateur ;

• de registres : zone de stockage des données de travail de l’UAL (opérandes, résultats intermédiaires) ;

• d’une unité de contrôle (UC, CU : Control Unit) : elle envoie les ordres (ou commandes) à tous les autres éléments du calculateur afin d’exécuter un programme.

La mémoire centrale contient :

- le programme à exécuter : suite d’instructions élémentaires ;

- les données à traiter.

L’unité d’entrées/sorties (E/S) est un intermédiaire entre le calculateur et le monde extérieur (les entrées : clavier, souris, capteurs,… ; les sorties : écrans, baffe, pré-actionneur,…).

L’unité de transfert (les bus) est le support matériel de la circulation des données.

Les échanges d’ordres et de données dans le calculateur sont synchronisés par une horloge

qui délivre des impulsions (signal d’horloge) à des intervalles de temps fixes.

Définition : un microprocesseur consiste en une unité centrale de traitement (UAL + registres + unité de contrôle) entièrement contenue dans un seul circuit intégré. 
Un calculateur construit autour d’un microprocesseur est un microcalculateur ou un microordinateur.

Remarque : 

un circuit intégré qui inclut une UCT, de la mémoire et des périphériques est un microcontrôleur.

1.2 Organisation de la mémoire centrale
La mémoire peut être vue comme un ensemble de cellules ou cases contenant chacune une information qui est une instruction ou une donnée. Chaque case mémoire est repérée par un numéro d’ordre unique appelé  adresse.
Représentation :

[image: image2.png]adresse des cases

= mémoire

z(généralement
notée en

hexadécimal)

0003H
contenu 0002H
des cases
mémoire 0001H
0000H

>
largeur des cases mémoire :
en général 1 octet (8 bits)
= unité d'adressage




Une case mémoire peut être lue ou écrite par le microprocesseur (cas des mémoires vives) ou bien seulement lue (cas des mémoires mortes).
1.3 Circulation de l’information dans un calculateur

La réalisation matérielle des ordinateurs est généralement basée sur l’architecture de Von Neumann (où les instruction et les données sont stockées dans la même mémoire):
[image: image3.png]sanbusyduad

o
3
e
“n
)
Q
o
o
=
Q
<]

R
£





Le microprocesseur échange des informations avec la mémoire et l’unité E/S, sous forme de mots binaires, au moyen d’un ensemble de connexions appelé bus. Un bus permet de transférer des données sous forme parallèle, c’est-à-dire en faisant circuler « n » bits simultanément.

Les microprocesseurs peuvent être classé selon la longueur maximale des mots binaires qu’ils peuvent échanger avec la mémoire et les E/S : microprocesseurs 8 bits, 16 bits, 32 bits, ...

Le bus peut être décomposé en trois bus distincts :

• le bus d’adresses permet au microprocesseur de spécifier l’adresse de la case mémoire à lire ou à écrire ;

• le bus de données permet les transferts entre le microprocesseur et la mémoire ou les E/S ;

• le bus de commande transmet les ordres de lecture et d’´ecriture de la mémoire et des E/S.

[image: image4.png]largeur du bus
(nombre de bits
en parallele)
‘8

périphériques

bus de données

bus d'adresses

bus de commande





Remarque : 

Les bus de données et de commande sont bidirectionnels, le bus d’adresse est unidirectionnel : seul le microprocesseur peut délivrer des adresses (il existe une dérogation pour les circuits d’accès direct à la mémoire, DMA).
1.4 Description matérielle d’un microprocesseur
Un microprocesseur se présente sous la forme d’un circuit intégré muni d’un nombre généralement important de broches. Exemples :

• Intel 8085, 8086, Zilog Z80 : 40 broches, DIP (Dual In-line Package) ;

• Motorola 68000 : 64 broches, DIP ;

• Intel 80386 : 196 broches, PGA (Pin Grid Array).

La téchnologie de fabrication des microprocesseurs dépend dépond de celle des transistors utilisés dans leur fabrication : NMOS, PMOS, CMOS.
On peut représenter un microprocesseur par son schéma fonctionnel :
[image: image5.png]alimentation

b

horloge
bus d'adresses
reset
microprocesseur bus de données
signaux de
commande du

microprocesseur bus de commande





1.5 Fonctionnement d’un microprocesseur
Un microprocesseur exécute un programme. Le programme est une suite d’instructions

stockées dans la mémoire. Une instruction peut être codée sur un ou plusieurs octets.
Format d’une instruction :
[image: image6.png]données traitées par 'opération




Exemple :
[image: image7.png]ADDITIONNER, case mémoire 1, case mémoire 2
e —

opération opérandes




Rangement en mémoire :
[image: image8.png]code opératoire
de I'addition

opérande p

instruction n

opérande 2

opérande 1

0002H

0001H

0000H




Pour exécuter les instructions dans l’ordre établi par le programme, le microprocesseur doit savoir à chaque instant l’adresse de la prochaine instruction à exécuter. Le microprocesseur utilise un registre contenant cette information. Ce registre est appelé pointeur d’instruction (IP : Instruction Pointer) ou compteur d’instructions ou compteur ordinal.

Exemple :

[image: image9.png]pointeur
d'instruction

adresse de la

prochaine
instruction a
exécuter

opérande p

instruction n

opérande 2

opérande 1

instruction 1

3A2BH

0002H

000TH

0000H




Remarque : 
La valeur initiale du pointeur d’instruction est fixée par le constructeur du  microprocesseur. Elle vaut une valeur bien définie à chaque mise sous tension du microprocesseur ou bien lors d’une remise à zéro (RESET).

Pour savoir quel type d’opération doit être exécuté (addition, soustraction, ...), le microprocesseur lit le premier octet de l’instruction pointée par le pointeur d’instruction (code opératoire) et le range dans un registre appel2 registre d’instruction. Le code opératoire est décodé par des circuits de décodage contenus dans le microprocesseur. Des signaux de commande pour l’UAL sont produits en fonction de l’opération demandée qui est alors exécutée.

Remarque : 

Pour exécuter une instruction, l’UAL utilise des registres de travail, exemple: l’accumulateur, registre temporaire recevant des données intermédiaires.
Pendant que l’instruction est décodée, le pointeur d’instruction est incrémenté de façon à pointer vers l’instruction suivante :
[image: image10.png]pointeur
d'instruction

opérande p 3A2CH

3A2BH





puis le processus de lecture et de décodage des instructions recommence.

A la suite de chaque instruction, un registre du microprocesseur est actualisé en fonction du dernier résultat : c’est le registre d’état du microprocesseur. Chacun des bits du registre d’état est un indicateur d’état ou flag (drapeau).

Exemple : registre d’état du microprocesseur Z80 :
[image: image11.png]Pt t Fousthcion

signe  zéro retenue parité/ retenue
auxiliaire  dépassement (carry)




Les indicateurs d’état sont activés lorsqu’une certaine condition est remplie, exemple : le flag Z est mis à un (Z=1)  lorsque la dernière opération a donné un résultat nul, le flag C est mis à un (C=1) lorsque le résultat d’une addition possède une retenue, ... .
Les indicateurs d’état sont utilisés par les instructions de saut conditionnels : en fonction de l’état d’un (ou plusieurs) flags, le programme se poursuit de manière déférente.

Toutes ces étapes (lecture de l’instruction, décodage, exécution) sont synchronisées par un séquenceur qui assure le bon déroulement des opérations :

[image: image12.png]mémoire

bus de données

exécution




Pour exécuter le programme contenu dans la mémoire centrale, le séquenceur du microprocesseur exécute lui-même un programme appelé micro-code, contenu dans une mémoire morte à l’intérieur du microprocesseur.

Le séquenceur est dirigé par une horloge qui délivre un signal de fréquence donnée permettant d’enchaîner les déférentes étapes de l’exécution d’une instruction :
[image: image13.png]cycle d'instruction
période d'horloge
(microcycle) ™y

Lemmge

I
i m ! T2 ! T3
| —
I I
. recherchede 1 1 1< .
é scuti instruction
linstruction décodage exécution

suivante




Chaque instruction est caractérisée par le nombre de périodes d’horloge (ou microcycles)

qu’elle utilise (donnée fournie par le fabricant du microprocesseur).

Exemple : 
Horloge à 5 MHz, période T = 1/f = 0, 2 µs. Si l’instruction s’exécute en 3 microcycles, la durée d’exécution de l’instruction est : 3×0, 2 = 0, 6 µs.

L’horloge est constituée par un oscillateur à quartz dont les circuits peuvent être internes ou externes au microprocesseur.

Structure complète d’un microprocesseur simple : pour fonctionner, un microprocesseur nécessite donc au minimum les éléments suivants :
[image: image14.png]registres

Unité pointeur d'instruction

Arithmétique

et Logique registre d'instruction
(VA

indicateurs d'état

décodeur

séquenceur . _
d'instructions

quartz




1.6 Les mémoires 

On distingue deux types de mémoires :

• Les mémoires vives : (RAM : Random Access Memory) ou mémoires volatiles. Elles perdent leur contenu en cas de coupure d’alimentation. Elles sont utilisées pour stocker temporairement des données et des programmes. Elles peuvent être lues et écrites par le microprocesseur ;

• Les mémoires mortes (ROM : Read Only Memory) ou mémoires non volatiles. Elles conservent leur contenu en cas de coupure d’alimentation. Elles ne peuvent être que lues par le microprocesseur (pas de possibilité d’écriture). On les utilise pour stocker des données et des programmes de manière définitive.

Les mémoires sont caractérisées par leur capacité : nombre total de cases mémoire contenues dans un même boîtier.

1.6.1 Classification des mémoires

Jusqu’à la fin des années 1970, on utilisait des mémoires à tores magnétiques, lentes et

de faibles capacités. Actuellement, on n’utilise plus que des mémoires à semiconducteurs.
[image: image15.png]mémoires a semiconducteurs

EEPROM

mémoires vives




Mémoires mortes :
• ROM : Read Only Memory. Mémoire à lecture seule, sans écriture. Son contenu est programmé une fois pour toutes par le constructeur. Avantage : faible coût. Inconvénient : nécessite une production en très grande quantité.

• PROM : Programmable Read Only Memory. ROM programmable une seule fois par l’utilisateur (ROM OTP : One Time Programming) en faisant sauter des fusibles.

Nécessite un programmateur spécialisé : application d’une tension de programmation (21 ou 25 V) pendant 20 ms.

• EPROM : Erasable PROM, appelée aussi UVPROM. ROM programmable électriquement avec un programmateur et effaçable par exposition à un rayonnement ultraviolet pendant 30 minutes. Famille 27nnn, exemple : 2764 (8 Ko), 27256 (32 Ko). Avantage : reprogrammable par l’utilisateur.

• EEPROM : Electrically Erasable PROM. ROM programmable et effaçable électriquement. Lecture à vitesse normale (( 100 ns). Ecriture (= effacement) très lente ((10 ms). Application : les EEPROM contiennent des données qui peuvent être modifiées de temps en temps, exemple : paramètres de configuration des ordinateurs. Avantage : programmation sans extraction de la carte et sans programmateur. Inconvénient : coût élevé.

Mémoires vives :
• SRAM : Static Random Access Memory. Mémoire statique accès aléatoire, à base de bascules à semiconducteurs à deux états (bascules RS). Famille 62nnn, exemple : 62128 (16 Ko). Avantage : très rapide, simple d’utilisation. Inconvénient : compliqué à réaliser.

• DRAM : Dynamic RAM. Basée sur la charge de condensateurs : condensateur chargé = 1, condensateur déchargé = 0. Avantage : intégration élevée, faible coût.

Inconvénient : nécessite un rafraîchissement périodique à cause du courant de fuite des condensateurs. Application : réalisation de la mémoire vive des ordinateurs (barrettes mémoire SIMM : Single In-line Memory module).

1.6.2 Schéma fonctionnel d’une mémoire
[image: image16.png]actifs a I'état bas

Al
n lignes A2
d'adresses
An-1

signal de lecture : RD ou OF
signal d'écriture (RAM) : WR

validation de boitier: CS
(chip select)

p lignes de données
(le plus souvent, p = 8)




Le nombre de lignes d’adresses dépend de la capacité de la mémoire : n lignes d’adresses

permettent d’adresser 2n cases mémoire : 8 bits d’adresses permettent d’adresser 256 octets, 
16 bits d’adresses permettent d’adresser 65536 octets (= 64 Ko), ...

Exemple : 

Mémoire RAM 6264, capacité = 8K×8 bits : 13 broches d’adresses A0 à A12, 213= 8192 = 8 Ko.

1.6.3 Interfaçage microprocesseur/mémoire
[image: image17.png]microprocesseur mémoire

données

RD

commandes\ el |om
WR WR

adresses





Le boîtier mémoire possèdent une broche notée CS : Chip Select. Lorsque cette broche est active (état bas), le circuit peut être lu ou écrit. Lorsqu’elle est inactive( état haut), le circuit est exclu du service : ses broches de données D0 `a D7 passent à l’état de haute impédance : tout se passe comme si la mémoire était déconnectée du bus de données du microprocesseur, d’où la possibilité de connecter plusieurs boîtiers mémoire sur un même bus : un seul signal CS doit être actif à un instant donné pour éviter les conflits entre les différents boîtiers.

1.6.4 Chronogrammes de lecture/écriture en mémoire
Une caractéristique importante des mémoires est leur temps d’accès : c’est le temps qui s’écoule entre l’instant où l’adresse de la case mémoire est présentée sur le bus d’adresses et celui où la mémoire place la donnée demandée sur le bus de données. Ce temps varie entre 50 ns (mémoires rapides) et 300 ns (mémoires lentes).
Chronogramme de lecture en mémoire :

[image: image18.png]1 une période d'horloge 1
O S EEEEE—— |
1 I
1 I
1 l

horloge
1 I
jtemps d'établissement de I'adresse :
: I adresse stable :
>
bus |

adresse sur le bus (0 ou 1)

d'adresses !
I
lecture interdite | lecture autorisée :
| I
commande 1 I
de lecture : :
donnée |

I
I_temps d

acces stable, |

: donnée |
I'surle bus:

bus de
données

valeurs non significatives





Remarque
Si le temps d’accès d’une mémoire est supérieur à une période d’horloge (mémoire lente), le microprocesseur peut accorder à la mémoire un temps supplémentaire (une ou plusieurs périodes d’horloge), à la demande de celle-ci. Ce temps supplémentaire est appelé temps d’attente (wait time : TW) :

[image: image19.png]signal
de lecture

microprocesseur

de temps
d'attente




Chronogramme de d’écriture en mémoire :

[image: image20.png]horloge

bus
. adresse sur le bus
d'adresses
bus de donnée sur le bus
données
1 . 1 1
1 pallier H
| desécurité | !
—>
I
commande :
I

de lecture écriture autorisée




PAGE  
1
Chapitre 1 : Architecture et fonctionnement d’un microprocesseur

