TP 3 :

Configuration de VLAN et Trunks

Topologie

Table d'adressage

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | N/A |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | N/A |
| PC-A | NIC | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.10.4 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.20.3 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

Objectifs :

Partie 1 : Construction de réseau et configuration des paramètres de base des périphériques.

Partie 2 : Création des VLANs et affectation des ports.

Partie 3 : Maintien des affectations de port VLAN et la base de données VLAN

Partie 4 : Configuration d'une ligne réseau 802.1Q entre les switches.

Partie 5 : Suppression de la base de données VLAN.

Partie 1 : Construction de réseau et configuration des paramètres de base des périphériques.

Dans la partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes (PCs) et les switches.

Étape 1 : Câblez le réseau comme indiqué dans la topologie.

Étape 2 : Initialisez et rechargez les switches si nécessaire.

Étape 3 : Configurez les paramètres de base pour chaque switch.

a. Copiez la configuration de base suivante et collez-la dans la configuration en cours (running-configuration) du switch.

no ip domain-lookup

service password-encryption

enable secret class

banner motd #

Unauthorized access is strictly prohibited. #

line con 0

password cisco

login

logging synchronous

line vty 0 15

password cisco

logging synchronous

login

b. Configurez les noms d'hôtes comme indiqué dans la topologie.

c. Configurez les adresses IP rapportées dans la table d'adressage pour le VLAN 1 sur les deux switches.

d. Désactiver tous les ports inutilisés sur les switches.

Examples :

SW1(config)#interface fa0/10

SW1(config-if)#shutdown

SW1(config)#interface range fa0/1-24

SW1(config-if)#shutdown

e. Copiez la configuration en cours (running configuration) dans la configuration de démarrage (startup configuration).

Étape 4 : Configurez les hôtes PC.

Référez-vous à la table d'adressage pour plus d'informations sur les adresses des hôtes PC.

Étape 5 : Testez la connectivité.

Vérifiez que les hôtes PC peuvent s’envoyer une requête ping.

PC-A peut-il envoyer un ping à PC-B?

PC-A peut-il envoyer un ping à PC-C?

PC-A peut-il envoyer un ping à S1?

PC-B peut-il envoyer un ping à PC-C?

PC-B peut-il envoyer un ping à S2?

PC-C peut-il faire un ping sur S2?

S1 peut-il envoyer un ping à S2?

Si vous avez répondu non à l'une des questions ci-dessus, pourquoi les pings ont-ils échoué ?

Partie 2 : Création des VLANs et affectation des ports.

Dans la partie 2, vous allez créer des VLANs student, faculty et management sur les deux commutateurs. Vous assignerez ensuite les VLAN à l'interface appropriée. La commande show vlan est utilisée pour vérifier vos paramètres de configuration.

Étape 1 : Créez des VLAN sur les commutateurs.

a. Créez les VLAN sur S1

S1(config)# vlan 10

S1(config-vlan)# name Student

S1(config-vlan)# vlan 20

S1(config-vlan)# name Faculty

S1(config-vlan)# vlan 99

S1(config-vlan)# name Management

S1(config-vlan)# end

b. Créez les mêmes VLAN sur S2.

c. Exécutez la commande show vlan pour afficher la liste des VLAN sur S1.

- Quel est le VLAN par défaut ?

- Quels sont les ports attribués au VLAN par défaut ?

Étape 2:  Affectez les VLAN aux interfaces de commutateur appropriées.

a. Attribuez des VLAN aux interfaces sur S1.

1) Attribuez PC-A au VLAN Student.

S1(config)# interface f0/6

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 10

2) Déplacez l'adresse IP du switch au VLAN 99.

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# no ip address

S1(config-if)# interface vlan 99

S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

S1(config-if)# end

b. Exécutez la commande show vlan brief et vérifiez que les VLANs sont affectés aux interfaces appropriées.

S1# show vlan brief

c. Utilisez la commande show ip interface brief.

- Quel est le statut de VLAN 99 ? Pourquoi ?

d. Utilisez la topologie pour affecter des VLANs aux ports appropriés sur S2.

e. Supprimez l'adresse IP du VLAN 1 sur S2.

f. Configurez une adresse IP pour le VLAN 99 sur S2 conformément au tableau d'adressage.

g. Utilisez la commande show vlan brief pour vérifier que les VLAN sont affectés aux interfaces appropriées.

S2# show vlan brief

- PC-A est-il capable d’envoyer un ping à PC-B ? Pourquoi ?

- Est-ce que S1 est capable d'envoyer un ping à S2 ? Pourquoi ?

Partie 3 : Maintien des affectations de port VLAN et la base de données VLAN

Dans la partie 3, vous allez modifier les affectations de VLAN en ports et supprimer les VLANs de la base de données VLAN.

Étape 1 : Affectez un VLAN à plusieurs interfaces.

a. Sur S1, affectez les interfaces F0 / 11 - 24 au VLAN 10.

S1(config)# interface range f0/11-24

S1(config-if-range)# switchport mode access

S1(config-if-range)# switchport access vlan 10

S1(config-if-range)# end

b. Exécutez la commande show vlan brief pour vérifier les affectations de VLAN.

c. Attribuez F0 / 11 et F0 / 21 au VLAN 20.

d. Vérifiez que les affectations de VLAN sont correctes.

Étape 2 : Supprimez une affectation de VLAN d'une interface.

a. Utilisez la commande no switchport access vlan pour supprimer l'affectation de VLAN 10 à F0 / 24.

S1(config)# interface f0/24

S1(config-if)# no switchport access vlan

S1(config-if)# end

b. Vérifiez que le changement de VLAN a été effectué.

À quel VLAN le F0 / 24 est-il maintenant associé ?

Étape 3 : Supprimez un ID de VLAN de la base de données VLAN.

a. Ajoutez le VLAN 30 à l'interface F0 / 24 sans l’utilisation de commande VLAN.

S1(config)# interface f0/24

S1(config-if)# switchport access vlan 30

% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30

b. Vérifiez que le nouveau VLAN est affiché dans la table VLAN.

- Quel est le nom par défaut de VLAN 30 ?

c. Utilisez la commande no vlan 30 pour supprimer le VLAN 30 de la base de données VLAN.

S1(config)# no vlan 30

S1(config)# end

d. Utilisez la commande show vlan brief. F0 / 24 a été attribué au VLAN 30.

- Après la suppression du VLAN 30, à quel VLAN le port F0 / 24 est-il affecté ?

- Qu'advient-il du trafic destiné à l'hôte associé à F0 / 24 ?

e. Exécutez la commande no switchport access vlan sur l'interface F0/24.

f. Exécutez la commande show vlan brief pour déterminer l'affectation de VLAN pour F0/24. A quel VLAN est attribué F0/24 ?

- Pourquoi devriez-vous réaffecter un port à un autre VLAN avant de supprimer le VLAN de la base de données VLAN ?

Partie 4 : Configuration d'une ligne réseau 802.1Q entre les switches.

Dans la partie 4, vous configurerez l'interface F0/1 pour utiliser le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol) afin de lui permettre de négocier le mode Trunk. Une fois cela effectué et vérifié, vous désactiverez le DTP sur l'interface F0/1 et vous le configurerez manuellement en tant que Trunk.

Étape 1 : Utilisez le DTP pour lancer le Trunking sur F0/1.

Le mode DTP par défaut d'un port de switch 2960 est dynamique automatique. Cela permet à l'interface de convertir le lien en un Trunk si l'interface voisine est définie sur le mode Trunk ou dans le mode dynamique souhaité (Dynamic Desirable).

a. Réglez F0 / 1 sur S1 pour négocier le mode réseau

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable

*Mar 1 05:07:28.746: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

*Mar 1 05:07:29.744: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

S1(config-if)#

*Mar 1 05:07:32.772: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

S1(config-if)#

*Mar 1 05:08:01.789: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

*Mar 1 05:08:01.797: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Vous devriez également recevoir des messages d'état de lien sur S2.

S2#

*Mar 1 05:07:29.794: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

S2#

*Mar 1 05:07:32.823: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

S2#

*Mar 1 05:08:01.839: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

*Mar 1 05:08:01.850: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

b. Exécutez la commande show vlan brief sur S1 et S2. L'interface F0 / 1 n'est plus affectée au VLAN 1. Les interfaces à ressources partagées (Trunked interfaces) ne sont pas répertoriées dans le tableau VLAN.

c. Utiliser la commande show interfaces trunk pour afficher les interfaces à ressources partagées (Trunked interfaces). Notez que le mode sur S1 est défini sur souhaitable (desirable) et que le mode sur S2 est défini sur auto.

d. Vérifiez que le trafic VLAN circule sur l'interface de ligne de réseau F0 / 1.

S1 A peut-il envoyer un ping à S2 ?

PC- A peut-il envoyer un ping à PC-B ?

PC-A peut-il envoyer un ping à PC-C ?

PC-B peut-il envoyer un ping à PC-C ?

PC-A peut-il envoyer un ping à sur S1 ?

PC-B peut-il envoyer un ping à S2 ?

PC-C peut-il envoyer un ping à S2 ?

Si vous avez répondu non à l'une des questions ci-dessus, expliquez ci-dessous.

Étape 2 : Configurez manuellement l'interface Trunk F0/1.

La commande switchport mode trunk permet de configurer manuellement un port en tant que Trunk. Cette commande doit être exécuter aux deux extrémités du lien.

a. Changez le mode de switch sur l’interface F0 /1 pour forcer le trunking. Assurez-vous de le faire sur les deux switches.

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport mode trunk

b. Utiliser la commande show interfaces trunk pour afficher le mode de liaison. Notez que le mode desirable est passé à on.

S2# show interfaces trunk

- Pourquoi voudriez-vous configurer manuellement une interface en mode trunk au lieu d'utiliser le DTP ?

Partie 5 : Suppression de la base de données VLAN.

Dans la partie 5, vous allez supprimer la base de données VLAN du switch. Il est nécessaire de faire cela lors de l’initialisation d’un switch sur ses paramètres par défaut.

Étape 1 : déterminez si la base de données VLAN existe.

Utiliser la commande show flash pour déterminer si un fichier vlan.dat existe en flash.

S1# show flash

Directory of flash:/

2 -rwx 1285 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 config.text

3 -rwx 43032 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 multiple-fs

4 -rwx 5 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 private-config.text

5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin

6 -rwx 736 Mar 1 1993 00:19:41 +00:00 vlan.dat

Note : Si un fichier vlan.dat est présent en mémoire flash, la base de données VLAN ne contient pas ses paramètres par défaut.

Étape 2 : Supprimez la base de données VLAN.

a. Exécutez la commande delete vlan.dat pour supprimer le fichier vlan.dat de Flash et rétablir les paramètres par défaut de la base de données VLAN. Vous serez invité à deux reprises à confirmer que vous souhaitez supprimer le fichier vlan.dat. Appuyez sur Entrée les deux fois

S1# delete vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete flash:/vlan.dat? [confirm]

S1#

b. Exécutez la commande show flash pour vérifier que le fichier vlan.dat a été supprimé.

S1# show flash

Directory of flash:/

2 -rwx 1285 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 config.text

3 -rwx 43032 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 multiple-fs

4 -rwx 5 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 private-config.text

5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin

- Pour réinitialiser un switch sur ses paramètres par défaut, quelles autres commandes sont nécessaires ?

Réflexion

1. Que faut-il pour permettre aux hôtes du VLAN 10 de communiquer avec les hôtes du VLAN 20 ?

2. Quels sont les principaux avantages qu'une entreprise peut tirer d'une utilisation efficace des VLANs ?