                                                                                                              
1-BUT DE LA MANIPULATION :
        La mesure de la pression hydrostatique est effectuée à l’aide d’un tube en U gradué relié à une colonne vertical plongée dans un liquide contenu dans un cristallisoir.

        La pression hydrostatique en un point M du liquide contenu est donnée par :  PM =ρgh+Patm
 ρ              Masse volumique du liquide contenu dans le cristallitoire

 g              Accélération de pesanteur 

 h              Profondeur d’immersion du point M mesuré par rapport à la                                              .                surface libre

Patm          Pression atmosphérique

2-PRINCIPE DE LA MESURE:  

        Le montage se compose d’un cristallisoir contenant un liquide ouvert sur la pression atmosphérique. Une colonne de faible diamètre relie la prise de pression plongée dans la cristallisoir à un tube en U utilisé pour la mesure. Ce dernier est de faible diamètre et contient un liquide coloré. Le tube en U est ouvert à la pression atmosphérique sur sa deuxième extrémité.

        La prise de pression se termine par un disque pouvant tourner autour d’elle d’un angle de 360 degrés.

        On note par Patm la pression atmosphérique qui règne à la surface libre d’un liquide, la pression en un point M situé à une profondeur h dans le cristallisoir est donnée par :  

                                                  PM - Patm =ρgh
                                                                H= (PM – Patm)/ ρg
                                                  PM =ρgh+Patm
         La variation de la hauteur h du liquide du cristallisoir provoque une variation de la hauteur Δx du liquide coloré car la variation de pression se transmet intégralement d’un milieu à un autre.
PRESSION HYDROSTATIQUE :

          La pression dans l'eau ne dépend que de la profondeur et pas de la direction. En effet, si l'on prend une petite boîte rigide ouverte d'un côté et que l'on tend une membrane élastique, cette boîte enfermant de l'air à pression atmosphérique, et que l'on plonge cette boîte dans l'eau, la déformation de la membrane permet de visualiser la différence de pression entre l'air et l'eau, et celle-ci ne dépend que de la profondeur, pas de l'orientation de la boîte ni de sa position dans le plan horizontal.
          Le fluide étant incompressible, il transmet intégralement les efforts. La pression à une profondeur h résulte donc de la pression P0 qu'exerce l'air en surface, et du poids p de la colonne d'eau au-dessus de la membrane.
Première manipulation : Quand on termine de tourner le disque d’un angle quelconque on déduit de cet essai :quand le fluide est au repos, a l'intérieur d'une colonne de fluide se crée une pression due au poids de la masse de fluide sur la surface considérée, cette pression dépend de la profondeur du liquide et on constate que cette dernière dans l'eau ne dépend que de la profondeur et pas de la direction.
Deuxième manipulation : On fait varier la hauteur h d’immersion de la prise de pression et on lit la variation Δx correspondante.

MESURE :

-On fait varier la hauteur h d’immersion de la prise de pression et on relève la valeur du x et h dans le tableau suivant :

	variation
	Essai n-1
	Essai n-2 
	Essai n-3 
	Essai n-4

	             h
	0
	3.2
	5.8
	6.4

	             x
	0
	4
	6
	7.4


Voici la courbe de variation de Δx en fonction de h ; on remarque que la courbe est une droite donc quand on fait varier l’immersion de la prise de pression on remarque que la variation de Δx change (une relation 
Tout ça explique la caractéristique de la pression et celle-ci ne dépend que de la profondeur, pas de l'orientation du disque ni de sa position mais dépend de la profondeur (h) ;plus la profondeur est  profonde Δx  augment .

On a  ρeau.heau=ρL..xL           avec  ρeau=1000kg/m²

Apres le calcul a partir du graphe on trouve une valeur de ρ (liquide) ≈800kg/L
*quand on plonge la prise de pression à une profondeur h quelconque on relève la valeur de Δx. Après l’analogie entre la valeur du h dans le cristallisoir et la valeur déduite du graphe ; on trouve la même valeur
CONCLUSION :

Ce TP a le but de savoir mesurer la pression hydrostatique et de savoir qu’est ce que une pression hydrostatique ; Nous avons été en mesure de connaitre que cette dernier est la force exercée par une masse liquidienne sur la surface d'un corps immergé.
Expérimentalement, on constate que la pression dans l'eau ne dépend que de la profondeur et pas de la direction. En effet, si l'on prend un petit disque  rigide ouvert d'un côté et que l'on tend une membrane élastique, ce disque enfermant de l'air à pression atmosphérique, et que l'on plonge ce disque dans l'eau, la déformation de la membrane permet de visualiser la différence de pression entre l'air et l'eau, et celle-ci ne dépend que de la profondeur, pas de l'orientation du disque ni de sa position dans le plan horizontal.
