L'énergie électrique provient d’une transformation d'énergie mécanique, magnétique, chimique ou lumineuse. Cette source d’énergie peut se présenter sous forme d’une source de tension continue ou alternative. L’unité d’une tension électrique est le Volt (V).

Définitions :

Circuit électrique : est composé des générateurs et des récepteurs reliées entre eux par des fils conducteurs, par convention, le courant  dans le circuit circule de la bornes positive vers la borne négative.

Les générateurs : sont des appareils qui transforment de l’énergie sous une forme donné en énergie électrique.

Exemple : panneaux solaires, groupe électrogène, les pile

Les conducteurs : sont des matériaux qui permettent le passage du courant électrique, ces conducteurs relient les générateurs aux récepteurs exemple : les files dans le circuit électrique simple  et les câbles électriques dans un système de production de l’énergie.

Les câbles électriques  sont généralement en cuivre, un métal considéré commet un bon et excellent conducteurs électriques, ce constat est considéré a priori vrai sur les courtes  distances, mais dès que la longueur devient importante, les pertes par effet de joule (échauffement).n’est pas négligeable surtout pour des forte intensités. Une des caractéristiques d’un métal est sa résistivité exprimée en (Ω.M)

Les meilleurs conducteurs électriques  sont l’argent, le cuivre, l’or, l’aluminium par contre l’air est un bon isolant  sa résistivité est d’environ 3*109 (Ω.M)

La résistance d’un conducteur c’est son aptitude  à s’opposer à la conduction est donne par la formule R=ρls

Lorsque la longueur augmente la résistance aussi et pour une intensité I donné les  pertes par échauffements  augmente et si la chaleur dégagé est trop importante le fil peut fondre.

Les récepteurs : sont les appareilles d’utilisation qui consomment de l’énergie électrique avec ou sans dissipation de chaleur exemple : la lampe, radio, moteurs.

Définition de la tension électrique :

Pour que l’électricité sera propager dans les conducteurs du générateurs aux récepteurs il faut qu’il existe deux niveaux de potentiel aux bornes du générateurs, cette différence de potentiel est appelée tension électrique U, on dit générateur a courant continu, quand la tension est constante, si  elle est changeante on dit que générateur de tension alternative.

Intensité de courant électrique :

En 1819, André-Marie Ampère introduit le premier la notion de courant électrique et la distingue fermement de celle de la tension électrique. Il donne une forme mathématique à cette nouvelle science ce qui lui permet d'en calculer les effets. Ampère réalise l'expérience suivante : une bobine de conducteur est alimentée par une pile. Il émet l'hypothèse que, lorsqu'elle est alimentée, la bobine est traversée par une grandeur qu'il appelle courant électrique, que cette grandeur possède un sens, qu'il choisit arbitrairement du pole + de la pile vers le pole (-) et une intensité dont il montrera l'expression mathématique à l'aide d'autres expériences. Le débit de charge ou courant électrique est donné par la relation :

### I=dqdt                  I s’exprime en ampère

### Les lois du courant électrique ont été étudiées par Ampère (1755-1836) au début du 19 ième siècle. Par convention le sens du courant est le sens contraire du déplacement des électrons. A l'époque d'Ampère, l'électron était inconnu (il sera découvert en 1897 par J.J. Thomson), il ne savait pas que le sens de parcours du courant qu'il a choisi est inverse à celui de déplacement des électrons qui génèrent ce courant électrique. On gardera néanmoins par la suite le sens défini par Ampère. Le sens arbitraire de circulation du courant électrique va du pole + du générateur vers le pole -. Le déplacement d’ensemble des électrons n’est possible que s’ils sont soumis à une force électrostatique. Cette force est due à l’existence d’un champ électrique (F = q* E) créé par une différence entre le nombre d’électrons présents sur les bornes (–) et(+) du générateur. Là où, il y a plus d’électrons, autrement dit le point où la charge négative est la plus grande, c’est la borne -. La différence de potentiel entre deux points A et B d’un circuit peut être vue comme un moyen simple de quantifier cette différence de nombres d’électrons, et l’intensité comme une façon commode de quantifier le nombre d’électrons se déplaçant dans un conducteur.

### Les dipôles électriques :

### Définition : On appelle dipôle tout composant électrique ou toute association des composants qui possède deux bornes (ou pôles).

### Différents types de dipôles :

Un dipôle est dit passif s'il n'apparaît aucune tension à ses bornes quand il est hors circuit. Il ne fournira donc jamais d'énergie électrique mais par contre en absorbera.

Les exemples sont nombreux : le haut-parleur, l'ampèremètre, l'ampoule électrique, le conducteur ohmique (dont nous allons reparler), ..... etc.

Le dipôle passif est très fréquemment appelé récepteur.

Les dipôles passifs élémentaires:

Résistance :

Une résistance est un dipôle constitué par un matériau conducteur et caractérisé par sa résistance R exprimée en ohm (Ω) :

### La résistance s’obtient comme suit :R=ρls

### Où ρ est la résistivité en Ω m, l’est la longueur et s est la section du conducteur  Pratiquement ρ varie entre 10-8t. a 10-6Ωm (cuivre 1,5*10-8Ω m).

### Bobine d’induction :

### La bobine d’induction est un dipôle constitué d’un conducteur métallique enroulé autour d’un support cylindrique. Lorsqu’un courant traverse celle-ci, elle produit un champ magnétique dans l’espace environnant

### Le coefficient d’induction ou inductance qui s’exprime en henry (H) est le suivant :

### U=μ*N2*Sl

### N est le nombre de spires. s est la section du conducteur métallique en m2et l  ,est la longueur du support cylindrique. μ en H/m est la perméabilité :

### μ=μ0*μr

### μ0 = 4* π* 10-7 est la perméabilité dans le vide et  μrest la perméabilité relative milieu/vide.

### Une bobine pure n’existe pas. En pratique, elle est toujours en série avec une petite résistance

### L’énergie emmagasinée dans une inductance est :

### E=12*U  *  I2

### Condensateur :

### Un condensateur est formé de deux conducteurs dont l’un entoure complètement l’autre (condensateur cylindrique) ou de deux conducteurs plans séparés par un isolant (condensateur plan). On démontre qu’il existe un coefficient positif C ne dépendant que de la géométrie du condensateur tel que la charge électrique totale Q d’un condensateur  soit donnée par :

### Q=C*V          En coulomb

### Où: V est la différence de potentiel entre les armatures du condensateur.

Un condensateur plan est un composant électrique constitué de deux armatures conductrices parallèles séparées par un milieu diélectrique :

### ε0= 8,84*10-12 est la permittivité du vide et εr est la permittivité relative milieu/vide., S la surface de chaque électrode et d l'épaisseur du diélectrique.

La fonction principale d'un diélectrique est d'empêcher le passage du courant lorsqu'on le soumet à une tension électrique. Cependant, ce diélectrique ne peut supporter des tensions croissant indéfiniment ; à une  certaine tension, il se produit un phénomène de claquage où la substance perd ses propriétés isolantes.

### Un dipôle est dit actif : si, il apparaît une tension à ses bornes. Citons : les dynamos et alternateurs en rotation, les piles, les accumulateurs, qui sont encore appelés générateurs.Un dipôle actif pourra fournir de l'énergie à un circuit électrique

- On distingue deux sortes de dipôles actifs:

Les dipôles actifs autonomes: ce sont les piles et accumulateurs où la puissance électrique provient de réactions chimiques internes et les sources de tension ou courant dans un circuit électrique simple.

Les dipôles actifs non autonomes: la puissance électrique provient de l'extérieur (exemple: photopiles, génératrice à courant continu...).

Source de tension parfaite est un dipôle actif qui maintient entre ses bornes une différence de potentiel constant quel que soit le courant qu’il débite .si la source a une résistance en série, elle est dite réelle.

Une source de courant  parfaite est un dipôle actif qui fournit un courant électrique quel que soit la tension a ces bornes ,la source est dite reelle si elle a une résistance interne en parallèle

### Sens de câblage d'un dipôle :

### Dipôle symétrique : c'est un dipôle dont les bornes ne sont pas différenciées. Son sens de câblage est donc sans importance; le fait de le retourner n'a pas d'influence sur les grandeurs électriques (courants et tensions). Une ampoule électrique, un conducteur ohmique sont des dipôles symétriques.

### Dipôle dissymétrique : ses bornes ne sont pas permutables; elles sont différenciées par des couleurs ou des symboles différents (borne rouge et borne noire; pôle + et pôle −; anode et cathode; ... etc.). Si on retourne un dipôle dissymétrique le fonctionnement du circuit est modifié: les grandeurs électriques ne sont plus les mêmes. Une pile, un moteur à courant continu sont des dipôles dissymétriques.